建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：环卫、环保设备加工生产建设项目

建设单位（盖章）：     陕西科宇环保工程有限公司

编制日期：2020年10月

国家环境保护部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地址——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西科宇环保工程有限公司环卫、环保设备加工生产建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西科宇环保工程有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 窦希望 |  |  | 联系人 | 蔡胜年 |  |
| 通讯地址 | 陕西省咸阳市秦都区马庄街道办事处马庄村经三路天山产业孵化园A-31b |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18192001909 |  | 传真 | / | 邮编 | 712000 |
| 建设地点 | 陕西省咸阳市秦都区马庄街道办事处马庄村经三路天山产业孵化园A-31b |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 大西安（咸阳）文化体育功能区经济发展与招商服务局 |  |  | 项目代码 | 2020-610462-35-03-065413 |  |
| 建设性质 | 新建 改扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 | C3311 金属结构制造 |  |
| 占地面积 | 5020.7平方米 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 500 |  |
| 总投资 （万元） | 3800 | 其中：环保投资（万元） |  | 30 | 环保投资占总投资比例 | 0.79% |
| 评价经费 （万元） | - | 预期投产日期 |  |  | 2021年11月 |  |
| 工程内容及规模： 一、概述 1、项目由来 随着我国经济的快速发展，城市化进程加快，面临的问题也越来越多，国家对市容环境卫生工作越来越重视，每年环卫服务市场空间超过千亿。“厕所改改造”是体现城市环境卫生状况与城市发展水平的重要标志，是展示城市形象的重要窗口。因此市政环保设施，如移动环保厕所、环卫休息室等公共基础设施、设备需求量逐步增加。为了顺应环保政策，并结合市场现状及市场需求，陕西科宇环保工程有限公司投资3800万元致力于移动厕所、不锈钢厕具生产线建设项目，力作国家移动厕所行业类龙头企业。陕西科宇环保工程有限公司注册于2013年02月04日，位于被誉为“中国的金字塔之都”的咸阳，大西安（咸阳）文化体育功能区天山产业孵化园。 天山产业孵化园位于大西安（咸阳）文体功能区核心区域，是由大西安（咸阳）文体功能区和天山集团共同打造的区域内唯一的孵化型工业园。园区分为五个区域：企业孵化器、企业自建区、企业定制区、配套服务区、综合办公区，打造四大平台：商务平台、金融平台、物流平台、制造平台。总体来说，天山产业孵化园作为一个综合性生产服务基地，汇聚创新、贸易、技术研发、金融后台、会务会展、财务数据处理、企业管理咨询等等诸多生产性服务中心，为生产型企业提供服务与支持的同时，大力发展生产性服务业，构建生产性服务一体化的智能体系，打造产、办、研综合型产业航母，致力于小微型企业的生产基地，中小型企业上市孵化的综合体，以建设科技研发、精密仪器、电子产业、新材料、机械制造等综合生产性服务业为主要方向的产业园。该孵化园已于2016年11月21日取得了咸阳市环境保护局《关于天山产业园孵化项目环境影响报告表的批复》（咸环批复﹝2016﹞55号），同年开始建设，并已完成了供水、供电等相关基础设施的建设。 本项目为新建项目，位于企业自建区，厂房自建，目前，项目尚未开工建设，所在地为空地。本项目已获得大西安（咸阳）文化体育功能区经济发展与招商服务局关于本项目的备案确认书（项目代码：2020-610462-35-03-065413）。 2、分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“C3311金属结构制造”类别，不属于限制类和鼓励类，视为允许类，符合国家产业政策。本项目不在国家发改委、商务部《市场准入负面清单》（2020年版）和《陕西省限制投资类产业指导》（陕发改产业﹝2007﹞97号）内，符合国家现行的有关产业政策。 同时，本项目于2020年10月取得了大西安（咸阳）文化体育功能区经济发展与招商服务局关于本项目的备案确认书（项目代码：2020-610462-35-03-065413），项目符合地方有关规定。 （2）规划及相关政策符合性 表1 本项目与相关规划符合性分析 名称; 规划内容; 本项目情况; 结论. 天山产业孵化园项目环境影响报告表; 根据园区规划本项目属于规划建设内容，本项目利用区位优势，建设科技研发、机械制造、精密仪器、现代医疗等基地，为企业孵化提供厂房、办公及住宿等基础设施。; 本项目为金属结构制造，位于北部综合服务区。; 符合. 天山产业孵化园项目环境影响报告表及其批复; 根据本项目园区引进企业类型，建议园区引进企业时同类型企业整体布局，分区建设; 天山产业园目前引进的企业均为设备制造企业，本项目为金属结构制造。; 符合. 严格执行项目准入制度，对《报告表》中提出的限制和禁止引进的项目和企业，不得进入本孵化园建设项目。如引进对环境有影响的污染类项目，必须另行进行环境影响评价; 本项目不属于天山产业园报告表中提出的限制和禁止引进的项目和企业。; 符合. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》（陕政发[2018]29号; 严控“两高”行业产能。制订关中地区高耗能、高排放行业企业退出工作方案，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，各地已确定的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产。重点压减水泥（不含粉磨站）、焦化、石油化工、煤化工、防水材料（不含以天然气为燃料）、陶瓷（不含以天然气为燃料）、保温材料（不含以天然气为燃料）等行业企业产能。关中地区禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。; 本项目为金属结构制造，不属于“两高”行业。; 符合. 《咸阳市大气污染防治条例》; 控制污染大气的产业发展，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录；禁止新增钢铁、焦化、电解铝、水泥、平板玻璃、铸造等产能；禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。; 本项目为金属结构制造，污染物产生量很小，不属于禁止和限制发展的行业。; 符合. 建设单位应当履行下列扬尘污染防治措施： （一）将防治扬尘污染的费用列入工程造价； （二）在施工承包合同中明确施工单位的扬尘污染防治责任； （三）暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 （四）法律、法规规定的其他扬尘污染防治措施。; 评价要求在施工期应严格落实《咸阳市大气污染防治条例》中相关扬尘污染防治措施。; 符合. 《咸阳市蓝天保卫战2020年工作方案》; 深化挥发性有机物专项整治。系统推进污染整治方面，按 《陕西省挥发性有机物污染防治三年工作方案（2018-2020年）》要求，依照重点排污单位名录管理规定建立挥发性有机物（VOCs）排污单位名录库，持续开展石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业VOCs污染整治。全面加强含VOCs物料存储、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。对密封点数量大于等于2000个的载有气态或液态VOCs物料的设备与管线组件，开展泄漏检测与修复。; 本项目为金属结构制造，不属于重点行业。原材料硅酮胶和免钉胶储存于库房，密封存放。; 符合. 源头替代方面，在技术 熟的家具、整车生产、机械设备制造、汽修、印刷等行业，大力推广使用符合相关部门规定的低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂。; 项目原料均采用低VOCs含量的硅酮胶和免钉胶。; 符合. 《文体功能区蓝天保卫战2020年工作方案》; 严格施工扬尘监管。每月动态更新辖区在建工地统计台账。建筑施工工地全面落实“6个100%”要求，5000平方米及以上土石方建筑工地实现扬尘在线及视频监控全覆盖，其他施工项目参照制定扬尘管控标准。实施“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工数量。禁止在施工现场拌和混凝土、砂浆、灰土。严格红黄绿牌管理制度，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的建设单位列入管委会建筑市场主体“黑名单”。; 评价要求在施工期应严格落实六个100%要求，定期动态更新施工工地管理清单。建设单位实施“阳光施工”“阳光运输”，夜间不施工。; 符合. 《咸阳市城市总体规划（2015~2030）》; “七、集中建设区发展规划 1、城市发展方向：中心强化功能、文体积极北上、园区合理西扩、全域对接西安；2、集中建设区功能布局：规划形成“四心、九片、三轴、多廊道”的功能布局。（1）四心：指主城区中央服务核心、西部服务核心、南部服务核心、文体功能区综合服务核心；（2）九片：指装备制造产业区、高新技术产业开发区、西部生活服务区、教育科研文教区、核心商务区、东部综合服务区、南岸生活服务区、北部综合服务区、临空产业服务区；（3）三轴：指城市功能主轴（沿人民路-咸兴大道轴线）、南部功能次轴、北部功能次轴；（4）多廊道：指连接集中建设区三个城市组团的多条交通廊道。”; 项目位于咸阳市大西安（咸阳）文化体育功能区天山产业孵化园。项目所在地属于工业用地，本项目主要生产生移动厕所和不锈钢厕具，本项目的建设一定程度上可以为加快城市升级步伐做出贡献，同时推进了服务业的发展。; 符合. 与大西安（咸阳）文化体育功能区总体规划及环境影响报告书符合性; 规划定位：咸阳市北部拓展区、大西安城市群文化体育中心、现代服务业和制造业聚集区、统筹城乡发展示范区。规划定位的现代服务业主要包括商贸商务服务业、金融保险和流通服务业、广告咨询等，依托空港发展多式联运、集装箱中转、货运代理、报税仓储、分拨配送、流通加工、物品展示、信息服务等；大西安城市群文化体育中心主要包括发展文化培训、新闻出版、影视传媒、动漫设计、综合娱乐、文化旅游、竞赛表演、体育培训、体育媒体、体育旅游等； 制造业聚集区产业包括：节能环保产业和新材料及应用技术，其中重点发展环保材料、环保药剂、膜材料、高性能防渗材料等 洁性的高分子有机合成材料等产业，同时利用原材料优势发展水处理、垃圾处理、监测设备、环保安全设备制造产业等; ①用地性质：本项目位于天山产业孵化园内（中韩小型企业产业园B区），所属地块为工业用地，用地符合规划。 ②产业定位：本项目为金属结构制造，生产移动厕所和不锈钢厕具，符合大西安（咸阳）文化体育功能区产业政策。; 符合. 负面清单行业类别： 印染、造纸行业；石油、炼焦和核燃料加工业；化学肥料制造；农药制造；化工行业；水泥行业；冶炼行业；金 冶炼；平板玻璃制造；核辐射加工；涉及化学反应的高分子有机合成材料；涉及化学反应的环保药剂、高性能防渗材料；危险化学品仓储项目；危险废物集中处置项目；医疗废物集中处置项目；新增重金属污染物排放项目；高物耗、高能耗和高水耗的项目。; 本项目为金属结构制造，不在负面清单内；本项目不属于高物耗、高能耗和高水耗的项目。; 符合. 与咸阳“十三五”发展规划纲要符合性; 咸阳“十三五”规划中提出“项目化支撑、园区化承载、产业化推进、集群化发展”的思路，实施工业强基工程，调整存量、做优增量，打造咸阳工业升级版。到2020年，全市规模以上工业总产值突破6000亿元，年均增长12%，形成能源化工、装备制造、食品三个千亿产业，电子信息、医药、纺织、建材、战略性新兴产业五个百亿产业。; 本项目主要生产移动厕所和不锈钢厕具，符合规划要求。; 符合. 3、选址合理性分析 本项目位于咸阳市大西安（咸阳）文化体育功能区天山产业孵化园内，根据《大西安（咸阳）文化体育功能区总体规划》，用地符合咸阳市大西安（咸阳）文化体育功能区土地利用规划要求。 天山产业孵化园位于大西安（咸阳）文体功能区核心区域，是由大西安（咸阳）文体功能区和天山集团共同打造的区域内唯一的孵化型工业园。园区分为五个区域：企业孵化器、企业自建区、企业定制区、配套服务区、综合办公区，打造四大平台：商务平台、金融平台、物流平台、制造平台。天山产业孵化园于2017年3月在取得咸阳市环保局关于《咸阳天山创谷房地产开发有限公司天山产业孵化园项目环境影响报告表的批复》（咸环批复（2017）23号），具体见附件。 本项目位于园区企业自建区，购买空地建设本项目，地理位置优越，地势平坦，交通便利，天山产业园目前给水管网、市政电网、道路工程等基础设施完善，有利于项目生产活动的顺利进行。项目评价区范围内无风景名胜区、文物保护区等敏感点。 针对运营期项目产生的各项污染物，采取合理的环保措施后，能保证各项污染物达标排放，不会对周边环境造成较大影响。由于位于天山产业园内，周边多为生产加工型企业，不会对项目的发展造成制约。可见项目选址可行。 4、关注的主要环境问题 根据项目施工期及运营期生产工艺及产污节点、产污源强分析，主要关注其对区域环境及周围敏感目标的水、气、声、固废等环境影响。 5、环境影响报告表主要结论 本项目符合国家和地方相关产业政策，选址合理。建设单位在严格执行建设项目“三同时”制度和本评价提出的污染防治要求后，项目所排污染物能够达标排放，因此，该建设项目从环保角度分析建设可行。 二、建设项目概况 1、基本情况 项目名称：环卫、环保设备加工生产建设项目 建设性质：新建 建设单位：陕西科宇环保工程有限公司 地理位置：陕西省咸阳市秦都区马庄街道办事处马庄村经三路天山产业孵化园A-31b，中心位置地理坐标为 E108.62388820°，N34.43591747°。项目地理位置见附图1。 四邻关系：本项目北侧为荒地，南侧为工业用地，西侧为园区办公楼，东侧为设施农业用地。具体四邻关系见附图2。 项目总投资：项目总投资为3800万元，环保投资估算为30万元，占总投资的比例为0.79%。主要为项目单位自筹资金。 2、产品方案 项目建成后具体产品方案如下： 表2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 年产量. 1; 移动厕所; 座/a; 200. 2; 不锈钢厕具; 万套/a; 1.5. 3、项目组成 项目选址位于陕西省咸阳市大西安（咸阳）文化体育功能区天山产业孵化园A-31b，项目规划占地面积为5020.7m2，总建筑面积3490m2，主要建设1栋1F钢结构生产厂房，1栋3F办公楼，其中生产厂房占地面积2800m2，办公楼占地面积230m2，同时建设相关配套辅助设施及相应的道路硬化及绿化等。项目建成后年生产200座移动厕所、1.5万套不锈钢厕具。 项目具体组成表见表3。 表3 项目组成一览表 项目组成; 名称; 工程内容. 主体工程; 生产厂房; 1栋1F钢结构生产厂房，建筑面积为2800m2，主要设置机加区、焊接区、装配区及原料区、成品区. 辅助工程; 办公楼; 1栋3F办公楼，建筑面积为230m2，主要用于生产管理、日常办公等. 储运工程; 原料堆存区; 位于厂房北侧中区. 半成品区; 位于车间东侧. 公用工程; 供电; 由园区市政供电管网供给. 给; 由园区市政供水管网供给. 排水; 雨污分流。厂区雨水通过地面泾流排入厂区绿化和排水沟，排出厂区，待市政管网接通后，厂区雨水通过地面泾流排入园区雨水管网；生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，待市政管网接通后及时对接（待大西安（咸阳）文体功能区污水处理厂及收水管网建成接通后，生活污水排入污水处理厂进一步处理）. 采暖、制冷; 办公室采用单体挂式空调供暖、制冷；生产车间不供暖. 环保工程; 废水; 本项目不涉及生产用水，无生产废水排放；生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，待市政管网接通后及时对接（待大西安（咸阳）文体功能区污水处理厂及收水管网建成接通后，生活污水排入污水处理厂进一步处理）. 废气; 钢材 切割; 采用移动式切割除尘净化器处理后，车间内无组织排放. 木工板锯切; 采用集气罩+双筒布袋收尘器处理后，车间内无组织排放. 焊接; 采用移动式焊接烟尘净化器处理后，车间内无组织排放. 涂胶、 固化; 集气罩+G4干式过滤装置+两级活性炭处理装置+15m高排气筒. 抛光; 采用移动式抛光除尘净化器处理后，车间内无组织排放. 食堂; 经油烟净化器处理后引至屋顶排放. 噪声; 设备均选用低噪声型设备，厂房内安装，采取基础减振、隔声等降噪措施. 固废; 一般固废; 废边角料、切割、抛光除尘器收集粉尘、焊渣、木屑、布袋收尘器收尘分类收集于一般废物暂存间，定期外售. 危险废物; 废胶管，废机油，废润滑油，废机油桶、废润滑油桶、废铁质油桶，废含油抹布、手套分类收集，贮存于危废暂存间，定期委托有资质单位回收处置。. 食堂废油脂; 收集于油脂桶，委托有废油脂处理资质的单位处置. 生活垃圾; 生活垃圾由垃圾桶收集后，交由环卫部门定期清运处理. 4、依托工程基本情况及可靠性分析 本项目位于咸阳市大西安（咸阳）文化体育功能区天山产业孵化园企业自建区，购买空地建设本项目，项目给水管网、市政电网等均依托天山产业孵化园。 （1）依托工程基本情况 天山产业孵化园位于大西安（咸阳）文体功能区核心区域，是由大西安（咸阳）文体功能区和天山集团共同打造的区域内唯一的孵化型工业园。园区分为五个区域：企业孵化器、企业自建区、企业定制区、配套服务区、综合办公区，打造四大平台：商务平台、金融平台、物流平台、制造平台。天山产业孵化园于2017年3月在取得咸阳市环保局关于《咸阳天山创谷房地产开发有限公司天山产业孵化园项目环境影响报告表的批复》（咸环批复（2017）23号），具体见附件。 本项目位于园区企业自建区，购买空地建设本项目，项目给水管网、市政电网等均依托天山产业孵化园。 （2）依托工程可靠性分析 天山产业孵化园土地和规划手续完整，目前给水管网、市政电网、道路工程等基础设施完善，可满足本项目的生产运营。 5、主要生产设备 主要生产设备见表4。 表4 主要生产设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 台数. 加工设备. 1; 开式双柱可倾压力机; JB23-63; 1. 2; 开式双柱可倾压力机; JB23-16; 1. 3; 摇臂钻床; Z35; 1. 4; 台钻床; ZQ18; 1. 5; 切割机; QG10-30; 3. 6; 手持式抛光机; /; 3. 板材加工设备. 1; 液压式剪板机; QC12y-6*2500; 1. 2; 液压板材折弯机; WB67y-80/3200; 1. 3; 三轴滚圆机; FBZ16-2000; 1. 4; 液压弯管机; WYQ/ZPQG; 2. 安装、维修设备. 1; 货车; 江淮; 5. 2; YAMAHA发电机; EF2600; 1. 3; GENERAC发电机; GN6500; 1. 4; BOSCH博士电锤; JBH20-20S; 1. 组装设备. 1; 氩弧焊机; WSM130; 1. 2; 二氧化碳保护焊机; MIC/MAG270; 1. 6、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表5。 表5 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年耗量; 单位; 备注. 1; 镀锌方管; 200; 吨; /. 2; 镀锌钢板; 50; 吨; /. 3; 不锈钢板; 1000; 张; /. 4; 彩钢板; 1000; 平方; /. 5; 金属雕花板（外墙板）; 20000; 平方; /. 6; 铝塑板（内墙板）; 15000; 平方; /. 7; 木工板; 15000; 平方; /. 8; 铝扣板吊顶; 5000; 平方; /. 9; 防水卷材; 8000; 平方; /. 10; 电线电缆; 3000; 米; /. 11; PVC管; 1000; 米; /. 12; PPR管; 1000; 米; /. 13; 铝包角; 6000; 根; /. 14; 钢钉; 200; 箱; /. 15; 定制钛镁合金门; 1000; 套; /. 16; 定制防盗门; 50; 套; /. 17; 定制塑钢窗; 1000; 套; /. 18; 定制彩铝窗; 300; 套; /. 19; 陶瓷蹲便器; 500; 套; /. 20; 陶瓷坐便器; 50; 套; /. 21; 不锈钢蹲便器; 200; 套; /. 22; 照明灯; 1500; 个; /. 23; 锁（牛头锁、火车锁）; 1000; 套; /. 24; 门拉手; 1000; 个; /. 25; 标识牌; 1000; 个; /. 26; 硅酮胶; 50; 箱; 17.5kg/箱. 27; 免钉胶; 400; 箱; 15L/箱. 28; 焊条; 100; 公斤; /. 29; 焊丝; 100; 卷; /. 30; 氩气; 50; 瓶; /. 31; 二氧化碳; 100; 瓶; /. 32; 机油; 180; 公斤; /. 33; 润滑油; 20; 公斤; /. 34; 液压油; 100; 公斤; /. 7、原辅料理化性质 本项目原辅材料理化性质见表6。 表6 原辅材料理化性质表 名称; 理化性质. 硅酮胶; 硅酮胶分为单组分和双组份硅酮胶，本项目采用单组分硅酮胶，单组分硅酮胶是一种类似软膏，一旦接触空气中的水分就会固化成一种坚韧的橡胶类固体的材料，其固化是靠接触空气中的水分而产生物理性质的改变。硅酮的主要成分是聚二甲基硅氧烷，二氧化硅等组成，其密度为1.2g/cm3。耐温范围为：-50~250℃。硅酮胶属于本体性有机硅类胶粘剂，挥发性有机物含量不超过40g/L，对照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020 ）表3建筑领域，本体型有机硅类胶粘剂中VOC含量限值≤100g/kg，因此硅酮胶属于低挥发性有机物。. 免钉胶; 免钉胶是指一种粘合力极强的多功能建筑结构强力胶。颜色有米色、米黄色、白色等，属于不可稀释胶，具有耐寒性、耐潮性、耐化学腐蚀等，耐温范围为：-20~100℃。其密度约为1.22g/cm3。适用于木材、水泥、瓷砖、塑料、金属、玻璃等的粘接。免钉胶属于水基型聚氨酯类胶粘剂，挥发性有机物含量不超过70g/L，对照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020 ）表2建筑领域，水基型聚氨酯类胶粘剂中VOC含量限值≤100g/L，因此免钉胶属于低挥发性有机物。. 8、公用工程 （1）给水 本项目用水为市政供水。用水主要为员工生活用水。本项目员工100人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020，修订稿），生活用水指标为100L/人•d进行估算，拟建项目职工生活用水量为10m3/d，年用水量为3000m3/a。 （2）排水 项目采用雨污分流的形式，废水为员工生活污水。生活污水产生量按用水量的80%计算，则污水产生量为8m3/d，约为2400m3/a。厂区雨水通过地面泾流排入厂区绿化和排水沟，排出厂区，待市政管网接通后，厂区雨水通过地面泾流排入园区雨水管网；生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，待市政管网接通后及时对接（待大西安（咸阳）文体功能区污水处理厂及收水管网建成接通后，生活污水排入污水处理厂进一步处理）。 本项目具体用水情况详见表7。 表7 用水平衡 水源; 给水; 给水量 （m3/d）; 损失量（m3/d）; 污水排放量 （m3/d）; 备注. 市政供水; 生活用水; 10.0; 2.0; 8.0; /. 生活用水 化粪池 市政污水管网 10.0 8.0 8.0 损耗2.0 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） （3）供电：市政供电，年用电约为50万kWh。 （4）供暖、制冷：办公室采用分体式空调供暖、制冷，生产厂房无供暖。 9、平面布局 本项目厂区整体平面布置能够充分结合项目特点和厂区厂房结构，在满足生产及运输的条件下能够尽量节约占地、满足厂区生产、安全、卫生、防火要求，方便生产管理，符合企业发展规划，功能分区合理。项目平面布置图见附图3。 三、劳动定员与工作制度 本项目将配置100名工作人员。本项目对员工提供食宿，项目年工作300天，实行一班制，每班8小时制。 四、建设计划 项目建设期限为2021年4月至2021年10月，共计6个月。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，经现场调查，厂址所在地现状为空地，不存在环保遗留问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 大西安（咸阳）文化体育功能区位于大西安城市群核心区，地处著名的咸阳五陵塬上，是咸阳市“三城两带”城市布局的重要组成部分。东临西咸新区、南接咸阳市主城区，总规划面积130平方公里，其中首期规划建设用地22.11平方公里。功能区与西安咸阳国际机场零距离对接，距离咸阳市区中心10公里、西安市区中心30公里。福银、银百、西咸北环线三条高速和312国道纵横其间，建设中的银西高铁和规划的两条地铁线路穿境而过，两条城市干道直达咸阳国际机场，5条快速干道与咸阳市区无缝对接。区位、交通和资源优势得天独厚。 本项目位于咸阳市大西安（咸阳）文化体育功能区天山产业孵化园，交通方便，地理位置优越。具体见附图1项目地理位置图。 二、地形、地貌、地质 咸阳文体功能区位于关中构造盆地中部的渭河北岸地塹地带，地势西北高，东南低，从北至南呈阶梯状向渭河倾斜，地面覆盖有巨厚的第四系沉积物。规划所在区域地貌为泾渭河冲积平原，区域南部为渭河河流阶地，区域北部为黄土台塬区。区域阶面微有起伏，后缘以陡坎与黄土台原接触，海拔460～490m。组成物质上部为中、上更新统黄土，厚20～30m；下部为中更新统冲积层，以粘质砂土、砂质粘土和砂砾石为主，并交替迭置。 咸阳文体功能区所在区域地质构造上位于陕北台凹缘与渭河断凹相接的地带；在陕西省地层区划中，分属陕甘宁盆地分区和汾渭分区的渭河小区。规划范围地处渭河新生代断部盆地，活动断裂发育，新构造运动强烈，存在着发生破坏性地震的构造背景。据《中国地震烈度区划图》划分，该区地震烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.15g。规划坚持“以预防为主，防御与救助相结合，平震相结合”的方针，加强工程抗震设防，避让渭河活动断裂带，强化生命线工程，防止次生灾害发生，建设完善的避难疏散场地，有效减轻震害损失。规划地区具备综合抗御七级左右地震的能力，按八度烈度进行抗震设防。 经调查，规划范围内没有发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象；主要不良地质现象表现为湿陷性黄土。根据调查规划区域内大部分路段均为湿陷性黄土，需对湿陷性黄土路基及管道进行特殊处理。 三、水文 （1）地表水 本区地表水为渭河，渭河为黄河的一级支流，发源于甘肃省渭源县，经甘肃的陇西、天水流入渭河我省，穿过宝鸡市、咸阳市流向西安，经渭南地区部分县、市后在潼关县注入黄河。渭河全长818km，流域面积3300km2。渭河在咸阳境内流长30km，渭河河水主要来自天然降水，丰水期水量充沛，枯水期水量很小。河床宽200m～1100m，平均径流量53.5×108m3，平均含沙量为34.5kg/m3。全年70%的时间河水流量低于平均流量，丰水期水量占全年总水量的70%。渭河咸阳段历史最高月平均流量为462.5m3/s，最低月平均流量为62.5m3/s。河水含沙量大，丰水期尤为突出。 （2）地下水 渭河北边（咸阳）漫滩和一级阶地的含水层主要为全新统中粗砂、砂砾石及亚粘土互层，一般厚35-50m，含水层渗透性和富水性较强，单位涌水量18-30m3/h.m，渗透系数15-30m/d，水位埋深2-15m。二级阶地含水层主要为更新统风积黄土层和冲积砂、砂砾石层，厚度约20-30m，含水层渗透性和富水性良好，单位涌水量10.8-18m3/h.m，渗透系数10-20m/d，水位埋深10-30m。三级阶地含水层为更新统的风积黄土层和冲积中细砂、薄层砂砾石层，厚约30m，含水层渗透性和富水性较差，渗透系数5-10m/d，单位涌水量3.6-7.2m3/h.m，水位埋深25-30m。 潜水的补给主要为大气降水和灌溉回归水的垂向入渗，以及南北两侧地下径流和渭河地表水侧向补给。区内漫滩和一级阶地的垂向入渗补给条件最优，同时漫滩和一级阶地的前缘具有接受侧向补给的特征，故这些地段含水层富水性最好。 浅层承压水含水层在构造断裂带南侧为中更新统冲、湖积层，岩性以中粗砂、砂砾石为主。顶板埋深80-90m，底板埋深170-200m，含水层厚度35-105m，水位埋深一般在8-30m，单位涌水量13.8-43.7m3/h.m；在断层北侧，浅层承压水含水层为中更新统的冲、湖积层，岩性为粉细砂、中粗砂与亚粘土互层。顶板埋深100m左右，底板埋深175-190m，含水层厚度30-60m，单位涌水量3.1-12.5m3/h.m。浅层承压水含水层从三级阶地—断裂带—渭河岸边方向，含水层厚度逐渐增大，颗粒变粗，富水性增强。 深层承压水含水层与浅层承压水的特征相似，其水力条件主要受渭河构造断裂带的影响和控制。在断裂带南侧，含水层主要为中下更新统冲、湖积层，岩性为中粗砂、中细砂及不等厚的亚粘土互层。顶板埋深230m左右，底板埋深280-300m，含水层厚度48-65m，单位涌水量6.5-30.0m3/h.m。在渭河断裂北侧，含水层主要为下更新统冲、湖积和洪积层，岩性主要为粉细砂、中粗砂与厚层亚粘土、亚砂土互层。顶板埋深250m左右，底板埋深290-300m，含水层厚度30-46m，单位涌水量1.7-1.9m3/h.m。 区域地下水按储存条件及水力特征分为第四系松散堆积层孔隙潜水和承压水两类，根据区域水文地质资料承压水顶板埋深50～80m，区域建设项目对地下水环境的影响主要发生在潜水含水层。区域潜水含水层水质良好，矿化度0.8～1.2g/L，pH值6.8～7.3，属HCO3—Ca.Mg、HCO3、SO4—Mg型水，对混凝土具微腐蚀性。 四、气候气象 咸阳市属暖温带大陆性半湿润气候区，春秋两季温和，夏热冬寒四季分明，年平均气温13.1℃，年极端最高气温42.1℃，年极端最低气温-19.7℃；全年主导风向NE，次主导风向ENE，年平均风速1.8m/s，最大风速18m/s；年平均降雨量545mm；最大冻土深度30cm；年日照时数2182h。 表8 咸阳市区多年平均气象条件 （1）气温. 年平均气温; 13.1℃. 年极端最高气温; 42.1℃. 年极端最低气温; -19.7℃. 七月平均气温; 26.8℃. 一月平均气温; -1.5℃. （2）风向. 全年主导风向; NE (19%). 次主导风向; ENE (9%). 静风频率; 22%. 年平均风速; 1.9m/s. 最大风速; 18m/s. （3）降雨量. 年平均降雨量; 45m. （4）地温. 最大冻土深度; 30cm. （5）空气湿度. 年平均相对湿度; 61％. （6）日照. 年日照时数; 2182小时. 五、生态环境 咸阳市属关中平原栽培夏绿阔叶植被区，该地区人工栽培植物主要有大田农作物、蔬菜、果树和绿化用树草。 大田农作物主要有小麦、玉米、谷子、大麦等粮食作物，棉花、油菜、马铃薯、绿豆、大豆、红薯、芝麻等经济作物。 蔬菜主要分布于城郊，根据轮作倒茬方式主要有越冬型、春菜型、夏菜型、早秋型和秋菜型等。 果树主要有苹果、梨、葡萄等。 绿化类型主要包括市区绿化及四旁绿化型。市区绿化型主要有行道绿化、园林绿化和草地绿化三种形式，行道绿化包括乔木、灌木等，园林绿化种类繁多。四旁绿化主要分布在路旁、宅旁、水旁、村旁，主要代表植物有银白杨、钻天杨、垂柳、榆、槐树、泡桐、香椿等。 咸阳文体功能区现状为典型的城乡结合部。大部分土地呈现田园风光特色。土地利用结构粗放单一，现状土地利用以农用地为主。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境） - 环境空气质量 1、基本污染物环境质量现状评价 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能分类规定：“二类地区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区”，环境空气质量标准分级规定：“二类地区执行二级标准”，本项目所在地环境空气质量类别属于“二类区域”，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。 项目所在地区环境空气质量现状引用陕西省环境保护厅《环保快报》2019年1-12月全省环境空气质量状况，本项目所在地环境空气质量参照咸阳市文体功能区环境空气质量情况，详见表9。 表9 区域空气质量现状评价表（2019年） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 二类区标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.57; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 49; 35; 140; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 36; 40; 90; 达标. CO第95百分位浓度; 24小时平均 第95百分位数; 1400; 4000; 35; 达标. O3第90百分位浓度; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 161; 160; 100.63; 超标. 从上表中可以看出，项目所在区域PM10、PM2.5、O3年均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，根据《环境空气质量评价技术规范（试行）HJ663-2013》判定项目所在区域为不达标区域。 咸阳市文体功能区极响应《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》、《咸阳市蓝天保卫战2020年工作方案》等省市相关政策，落实相关措施，加强环境管理，改善区域环境空气质量，争取区域环境空气质量达标。经过近些年努力，环境空气有所改善。 2、环境空气特征因子质量现状 本次环境空气质量现状评价特征因子由西安普惠环境检测技术有限公司进行监测。监测点位分别是项目地和师村。项目地和师村监测于2020年9月10日~9月13日、2020年09月15日~09月17日进行监测，监测7天，4次/天，监测因子为TSP和非甲烷总烃（报告编号：PHJC-202009-ZH52），监测结果见表10。 表10 环境空气特征因子监测数据一览表 分析方法及来源. 分析项目; 监测方法/依据; 检出限(mg/m3); 分析仪器型号/编号. 总悬浮 颗粒物; 重量法GB/T15432-1995; 0.001; ESJ210-4B电子天平/PH-008. 非甲烷 总烃; 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 0.07; GC-4000A气相色谱仪/PH-120. 监测结果. 日 期; 点 位; 时 间; 总悬浮 颗粒物(μg/m3); 非甲烷 总烃（mg/m3）; 气 温 (℃); 气 压 (kPa); 风速 （m/s）; 风 向. 2020年 09月10日; 项目地; 02:00; 117; 0.71; 18.9; 96.5; 1.3; 西南. 08:00; 133; 0.73; 23.5; 96.4; 1.3; 西南. 14:00; 150; 0.73; 27.1; 96.1; 1.2; 西南. 20:00; 133; 0.71; 19.2; 96.3; 1.4; 西南. 师村; 02:00; 117; 0.65; 18.4; 96.5; 1.4; 西南. 08:00; 150; 0.66; 23.3; 96.4; 1.2; 西南. 14:00; 150; 0.67; 27.2; 96.1; 1.3; 西南. 20:00; 133; 0.64; 19.0; 96.3; 1.3; 西南. 2020年 09月11日; 项目地; 02:00; 100; 0.76; 17.4; 96.6; 2.6; 东北. 08:00; 117; 0.77; 23.4; 96.5; 2.3; 东北. 14:00; 150; 0.77; 27.5; 96.2; 2.5; 东北. 20:00; 133; 0.74; 20.4; 96.4; 2.5; 东北. 师村; 02:00; 133; 0.64; 17.2; 96.6; 2.4; 东北. 08:00; 150; 0.65; 23.1; 96.5; 2.6; 东北. 14:00; 167; 0.65; 27.4; 96.2; 2.4; 东北. 20:00; 150; 0.68; 20.2; 96.4; 2.4; 东北. 2020年 09月12日; 项目地; 02:00; 117; 0.74; 18.6; 96.6; 2.8; 东北. 08:00; 150; 0.74; 22.3; 96.4; 2.6; 东北. 14:00; 183; 0.76; 28.0; 96.1; 2.7; 东北. 20:00; 167; 0.72; 19.2; 96.3; 2.5; 东北. 师村; 02:00; 117; 0.63; 18.4; 96.6; 2.6; 东北. 08:00; 133; 0.68; 22.5; 96.4; 2.8; 东北. 14:00; 167; 0.68; 28.3; 96.1; 2.6; 东北. 20:00; 150; 0.68; 19.5; 96.3; 2.6; 东北. 2020年 09月13日; 项目地; 02:00; 117; 0.72; 16.3; 96.6; 2.5; 东北. 08:00; 133; 0.70; 24.8; 96.4; 2.4; 东北. 14:00; 183; 0.75; 28.5; 96.1; 2.5; 东北. 20:00; 133; 0.72; 19.7; 96.3; 2.9; 东北. 师村; 02:00; 133; 0.66; 16.8; 96.6; 2.3; 东北. 08:00; 167; 0.67; 24.7; 96.4; 2.6; 东北. 14:00; 183; 0.66; 28.2; 96.1; 2.6; 东北. 20:00; 133; 0.62; 19.9; 96.3; 2.6; 东北. 2020年 09月15日; 项目地; 02:00; 100; 0.72; 18.2; 96.7; 1.4; 西. 08:00; 133; 0.75; 23.2; 96.5; 1.3; 西. 14:00; 183; 0.75; 27.4; 96.3; 1.3; 西. 20:00; 167; 0.74; 20.5; 96.4; 1.3; 西. 师村; 02:00; 133; 0.66; 18.1; 96.7; 1.5; 西. 08:00; 150; 0.67; 23.5; 96.5; 1.4; 西. 14:00; 167; 0.69; 27.3; 96.3; 1.4; 西. 20:00; 167; 0.64; 20.1; 96.4; 1.5; 西. 2020年 09月16日; 项目地; 02:00; 133; 0.73; 15.9; 96.7; 1.2; 东北. 08:00; 150; 0.74; 21.3; 96.5; 1.3; 东北. 14:00; 183; 0.76; 27.4; 96.3; 1.4; 东北. 20:00; 150; 0.74; 19.5; 96.4; 1.3; 东北. 师村; 02:00; 150; 0.66; 15.8; 96.7; 1.3; 东北. 08:00; 167; 0.64; 21.5; 96.5; 1.2; 东北. 14:00; 167; 0.65; 27.6; 96.3; 1.3; 东北. 20:00; 150; 0.65; 19.7; 96.4; 1.4; 东北. 2020年 09月17日; 项目地; 02:00; 100; 0.73; 16.7; 96.7; 1.3; 西. 08:00; 117; 0.73; 22.5; 96.5; 1.4; 西. 14:00; 150; 0.74; 27.8; 96.3; 1.2; 西. 20:00; 134; 0.72; 20.3; 96.4; 1.4; 西. 师村; 02:00; 117; 0.67; 16.8; 96.7; 1.2; 西. 08:00; 134; 0.67; 22.4; 96.5; 1.3; 西. 14:00; 167; 0.68; 28.3; 96.3; 1.3; 西. 20:00; 150; 0.67; 202; 96.4; 1.3; 西. 由上表可知：项目地和师村TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。项目地和师村非甲烷总烃1小时平均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3标准要求。 二、声环境质量现状 为了了解项目地声环境质量现状，本次评价委托西安普惠环境检测技术有限公司于2020年9月10日~9月11日在项目厂界四周共布设4个噪声监测点，监测其昼、夜间的连续等效A声级，监测结果见表11。 表11 噪声监测值 单位：dB(A) 测点编号; 测点位置; 测定值dB（A）; 环境噪声标准. 2020年9月10日; 2020年9月11日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂界; 60; 47; 61; 49; 3类标准 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A）. 2#; 南厂界; 62; 49; 61; 50. 3#; 西厂界; 63; 51; 62; 52. 4#; 北厂界; 61; 50; 62; 52. 从监测结果可以看出：项目所在厂区各厂界昼、夜噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目的污染特性和当地的环境特征，本项目环境保护目标主要为厂址周围居住区和学校，具体环境保护目标见表12，环境保护目标图见附图4。 表12 主要环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境 空气; -87; 253; 西正洪村; 居民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; N; 300. 515; 449; 东正洪村; 居民; NE; 660. 17; -436; 师村; 居民; S; 465. -716; -759; 坡底村; 居民; SW; 1040. -777; 471; 南吴村; 居民; NW; 880. 土壤 环境; 占地范围内以及占地范围外50m; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准筛选值; /; /. 声环境; 项目厂界四周200m范围内; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准; /; /.

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准、《大气污染物综合排放标准详解》。 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表13 环境质量标准一览表 环境类别; 标准名称与级别; 项目; 标准值. 单位; 数值. 环境空气; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准; SO2; μg/m3; 1小时平均; 500. 24小时平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 24小时平均; 75. 年平均; 35. CO; 1小时平均; 10000. 24小时平均; 4000. O3; 1小时平均; 200. 日最大8小时平均; 160. TSP; 24小时平均; 300. 年平均; 200. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; mg/m3; 1小时平均; 2. 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; 等效声级; dB(A); 昼间; 65. 夜间; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、项目施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的相关标准；运营期有组织和无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的“表2新污染源大气污染物排放限值”排放标准限值。 2、项目所在地市政管网尚未接通前废水不外排；待市政管网接通后废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级相关标准限值。 3、施工期噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）中及修改单中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单有关规定。 表14 运营期污染物排放标准 类别; 标准名称及级（类别）; 污染因子; 标准值. 废 气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 颗 粒 物; 无组织; 无组织排放监控浓度限值 （周界外浓度最高点）; 1.0mg/m3. 有组织; 最高允许排放浓度、速率; 120mg/m3 3.5kg/h. 非甲烷总烃; 无组织; 无组织排放监控浓度限值 （周界外浓度最高点）; 4.0mg/m3. 有组织; 最高允许排放浓度、速率; 120mg/m3 10kg/h. 废 水; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 三级标准; COD; 排放浓度限值; 500mg/L. BOD; 300mg/L. SS; 400mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准; 氨氮; 45mg/L. 噪 声; 《工业企业厂界环境 声排放标准》（GB21906-2008）3类标准; 噪声; 厂界; 昼间; 65dB (A). 夜间; 55dB (A). 固 废; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单有关规定。. |
| 总量控制指标 | 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）的要求和国家“十三五”总量控制指标，总量控制指标为二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮和有机废气，结合项目工程特点及污染物排放特点，本项目总量控制指标为：COD、NH3-N、VOCs。 由于项目所在地市政管网尚未接通，因此项目污水经厂区化粪池处理后，定期清掏；待市政管网接通后，排入咸阳市大西安（咸阳）文化体育功能区市政污水管网，项目COD、NH3-N总量控制指标纳入咸阳市大西安（咸阳）文化体育功能区污水处理厂，故本项目无需设COD、NH3-N总量控制。 项目正常运营过程中产生VOCs，本项目以非甲烷总烃表征，经计算，排放量约为0.04t/a。 综上，建议本项目总量控制指标为VOCs：0.04t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 本项目施工期包括场地清理、土方工程、基础工程、主体工程、设备安装及装修工程，具体工艺流程及产污情况图示如下： 噪声、扬尘、固废 地基开挖 主体施工 设备安装 装饰工程 工程验收 噪声、装修废气 施工废水、建筑垃圾、生活垃圾 图2 施工期工艺流程及产污节点图 二、运营期 建设项目运营期生产工艺流程与产污环节见图3。 移动厕所生产工艺流程及产污环节： 原材料 下料 骨架焊接 组装 调试、检验 出厂 电路、水路 墙体衬板 内墙、外墙、地板 门窗、吊顶、瓦 涂胶 锯切 木工板 G1、S1、N G3、S2、N N G4、S4、N G2、S3、N G1-钢材切割粉尘，G2-木工板锯切粉尘，G3-焊接烟尘，G4-涂胶、固化废气；S1-废边角料，S2-焊渣，S3-木屑，S4-废胶管；N-噪声 图3 移动厕所生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）下料：根据产品图纸几何尺寸和其本身加工量，使用压力机（电）、剪板机、折弯机、卷板机、台钻、切割机等设备对外购钢材（镀锌方管、镀锌钢板、不锈钢板、等）进行切割、折弯、冲孔等，该过程产生钢材切割粉尘、废金属屑、废边角料、烟尘净化器收尘及设备噪声。 （2）骨架焊接：项目采用手弧焊、二保焊机对镀锌方管进行焊接成型，该工序产生焊接烟尘，烟尘净化器收尘及设备噪声。 （3）锯切：项目外购的木工板根据图纸尺寸要求进行锯切，作为墙体衬板，锯切过程采用木工锯床进行锯切，该过程产生木工板锯切粉尘、木屑。 （4）组装：外购的木工板根据产品几何尺寸进行锯切后备用。部分大理石地板（外加工成品料）需要采用免钉胶进行固定，外墙、内墙需要硅酮胶进行粘接、美缝处理。其余地板、门窗、吊顶、瓦、电气线路等采用钢钉进行固定。组装过程产生涂胶、固化废气、废胶筒及设备噪声。 （5）调试、检验：将安装组装好的产品进行系统调试，暂存于成品区。 （6）出厂：将调试好的产品运输出厂。 不锈钢厕具生产工艺流程及产污环节： 原材料 下料 冲压成型 组装 调试、检验 出厂 箱体焊接 表面抛光 G1、S1、N N N 电气组装 G3、N G5、N G1-钢材切割烟尘， G3-焊接烟尘，G5-抛光粉尘； S1-废边角料， N-噪声 图4 不锈钢厕具生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）下料：根据产品图纸几何尺寸和其本身加工量，使用压力机（电）、剪板机、折弯机、卷板机、台钻、切割机等设备对外购钢材进行切割、折弯等，该过程产生钢材切割烟尘、废金属屑、废边角料、烟尘净化器收尘及设备噪声。 （2）冲压成型：采用压力机和模具对板材施加外力，使之产生塑性变形，从而获得所需形状和尺寸的工件。 （3）箱体焊接：焊接工序主要是将经过机加工符合要求的各种工件焊接一起，项目焊接采用氩弧焊。本工序中会产生少量焊接烟尘。 （4）表面抛光：采用抛光机将丝材表面氧化皮处理干净。 （5）组装、调试、检验：抛光完成后进行电器的安装与调试，调试合格后，检验人员对其检验，检验完成后，进行包装、入库。

主要污染工序： 一、施工期 施工期主要污染工序：包括施工废水、施工扬尘、施工噪声、施工固废等。项目施工期影响主要在施工期，随着施工期的结束影响也随之消失。 1、废气 （1）施工扬尘 ①场地清理扬尘：施工期对场地地表覆盖物进行清理时，将会产生扬尘污染。 ②土方开挖扬尘：施工扬尘主要产生在土方开挖阶段。由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大，容易随风起尘，或随运输过程在沿路撒落及车辆辗压和行驶在工程区和道路带起扬尘，污染环境。 ③运输装卸扬尘：汽车行驶引起的道路扬尘约占场地扬尘总量的50%以上，装卸过程中特别是遇到大风天气，很容易产生二次扬尘，根据同类工程类比，此阶段扬尘产生浓度约20~50mg/m3。 ④堆放场地扬尘：堆放场地风吹扬尘的影响范围—般在100m范围以内。 （2）焊接烟气 本项目厂房为钢结构，钢架结构焊接时将产生少量焊接烟气。 （3）机械废气 施工期机械废气主要为施工机械及运输车辆排放尾气，主要污染物为CO、THC、NOx。 2、废水 主要是施工人员产生的生活污水、施工废水。 （1）生活污水 生活污水主要来自施工人员产生的粪便污水、清洗污水等，其中以粪便污水中的污染物数量最高。施工场地施工人员为20人，生活用水按30L/人·天计算，则施工场地生活用水量约为0.6m3/d，生活污水产生量按用水量的80%计算，则施工场地施工期生活污水产生量均为0.48m3/d，生活污水设临时旱厕，并定期清掏用于农肥。 （2）施工废水 施工废水主要包括露天堆放的建筑垃圾受雨水冲洗所产生的泥浆、施工设备在使用和维护过程中可能发生渗油以及通过雨水、人工冲洗所形成的含油和泥沙的污水等。施工废水通过简易沉淀池处理后回用，不外排。 3、噪声 噪声主要来源于各类施工机具运转及出入施工场地车辆，噪声值一般在82-90dB(A)之间，多台机械设备同时启动时，各台设备的噪声还进行叠加。建筑施工所使用的机械设备主要有吊车、挖掘机、推土机、切割机、焊接机、运输车辆等，施工期主要噪声源及其噪声值见表15。 表15 施工机械噪声源强 单位：dB（A） 序号; 机械类型; 测点距施工机械距离（m）; 声级值（dB(A)）. 1; 挖掘机; 5; 95. 2; 装载机; 5; 95. 3; 压路机; 5; 85. 4; 振捣器; 5; 95. 5; 运输车辆; 5; 85. 4、固体废物 施工阶段的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、建筑施工垃圾等。 （1）生活垃圾 本项目施工期生活垃圾产量按0.5kg/d（人）计，则施工场地生活垃圾产量均为0.01t/d。施工期生活垃圾集中收集后交环卫部门处理。 （2）建筑施工垃圾 在运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖等）过程中以及工程完成后，会产生建筑垃圾，可送至专门垃圾场所或者用于回填低洼地带。施工弃土为场地平整及基础开挖产生的弃土，施工弃土除用于支架基础回填外，其余必须回填于指定地点。 二、运营期 1、废气 本项目产生的废气主要为钢材切割粉尘、木工板锯切粉尘、焊接烟尘、涂胶、固化废气、抛光粉尘和食堂油烟废气。 （1）钢材切割粉尘 根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报2010 年9 月），切割粉尘的产生量率计算公式为： M=1‰M1 其中：M——切割粉尘产生量，t/a； M1——原材料的使用量，t/a； 根据现场勘查及建设单位实际运营情况，本项目实际需加工原材料约277t/a，则切割产生粉尘量约为0.277t/a，产生速率为0.308kg/h（切割时间约3h/d，300d/a）。 本项目共设3台切割机，产生切割烟尘采用3台移动式切割除尘净化器进行净化处理，其收集效率按85%考虑，净化效率按95%计算，则处理粉尘量为0.224t/a，切割粉尘的排放量为0.053t/a，排放速率为0.059kg/h。项目切割粉尘经移动式切割除尘净化器处理后，在厂房内无组织排放。 （2）木工板锯切粉尘 《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中锯材加工业主要污染物排放系数并结合建设单位生产人员经验估算，项目木工板锯切过程粉尘产生量按0.3kg/t-原材料计算，根据建设单位提供资料，本项目年使用木工板材为135t，项目木工板锯切时间约为300h/a。则本项目产生锯切粉尘0.041t/a，锯切粉尘产生速率0.137kg/h。 本项目产生锯切粉尘采用集气罩收集后，通过双筒布袋收尘器处理后，以无组织形式在车间内排放。集气罩收集效率按85%考虑，则收集到的粉尘量为0.035t/a；未收集到的粉尘量为0.006t/a，排放速率为0.02kg/h，以无组织形式在车间内排放。 （3）焊接烟尘 本项目在零部件焊接过程中会产生焊接烟尘，其主要污染因子为烟尘。焊接烟尘由0.1um 左右的球状颗粒集聚而成，而且这些球状颗粒物在空气中浮游，常会集聚成互相连锁的树枝状微粒。焊接烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达20 种以上。焊接烟尘不仅化学元素种类繁多，而且其化合物也十分复杂，主要成分有氧化铁、氧化钙、氧化锰、氧化钛、氧化镁等。焊接烟尘中有害气体成分主要有臭氧、氮氧化物、一氧化碳、氟化物及氯化物等。 建设单位配备2台焊机，移动厕所采用手工电弧焊和二氧化碳保护焊，一天工作时间分别为1h和2h；不锈钢厕具采用氩弧焊，一天工作时间为2h。 根据有关资料调查，焊接烟尘的产生量与焊丝焊条的种类有关，焊接烟尘主要来自焊丝焊条的药皮，少量来自焊芯及被焊工件。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》，几种焊接方法施焊时每分钟的发尘量和熔化每千克焊接材料的发尘量见表16。 表16 项目主要焊接方法的发尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量（mg/min）; 焊接材料的发尘量（g/kg）. 手工电弧焊; 低氢型焊条（结507，直径4mm）; 350~450; 11~16. 钛钙型焊条（结422，直径4mm）; 200~280; 6~8. 自保护焊; 药芯焊丝（直径3.2mm）; 2000~3500; 20~25. 二氧化碳焊; 实心焊丝（直径1.6mm）; 450~650; 5~8. 药芯焊丝（直径1.6mm）; 700~900; 7~ 0. 氩弧焊; 实心焊丝（直径1.6mm）; 100~200; 2~5. 埋弧焊; 实心焊丝（Φ5）; 10~40; 0.1~0.3. 本项目手工电弧焊采用钛钙型焊条，施焊时发尘量取最大值280mg/min，操作时间为300h/a，焊接烟尘产生量为0.005t/a；二氧化碳焊采用实心，施焊时发尘量取最大值650mg/min，二氧化碳焊操作时间为600h/a，焊接烟尘产生量为0.023t/a；氩弧焊施焊时发尘量取最大值200mg/min，氩弧焊操作时间为600h/a，焊接烟尘产生量为0.007t/a。则本项目焊接烟尘总产生量为0.035t/a。 本项目拟在焊接工位设2台移动式焊接烟尘净化器，焊接烟尘净化器收集效率按90%考虑，焊接烟尘净化器净化效率约为90%，则收集粉尘量为0.0315t/a；未收集粉尘量为0.0035t/a，排放速率为0.0058kg/h；经过移动式焊接烟尘净化器处理后的排放量为0.00315t/a，0.0053 kg/h，在车间无组织排放。合计车间无组织排放量为0.0067t/a，0.0112 kg/h。 （4）涂胶、固化废气 项目装配过程，部分地板需要采用免钉胶进行固定，外墙、内墙需要硅酮胶进行美缝处理，该过程产生一定的涂胶、固化废气（以非甲烷总烃计）。根据胶粘剂厂家提供，项目所用免钉胶属于水基型聚氨酯类胶粘剂，挥发性有机物含量不超过70g/L；硅酮胶属于本体性有机硅类胶粘剂，挥发性有机物含量不超过40g/L（27g/kg）。对照《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020 ）表2和表3建筑领域VOC含量限值，水基型聚氨酯类胶粘剂中VOC量限值≤100g/L，本体型有机硅类胶粘剂中VOC含量限值≤100g/kg，因此项目所用免钉胶和硅酮胶属于低挥发性有机物。 根据建设单位提供，本项目涂胶、固化过程免钉胶、硅酮胶用量分别为6000L/a（6t/a）、0.875t/a，则本项目免钉胶、硅酮胶涂胶、固化过程产生非甲烷总烃量分别为0.42t/a，0.024t/a，即涂胶、固化废气（非甲烷总烃）产生量为0.444t/a，项目涂胶、固化时间约为200h/a，则项目非甲烷总烃产生速率为2.22kg/h。 本项目涂胶、固化工序在固定工位上进行，拟在固定工位设置集气罩对产生的非甲烷总烃进行收集，收集后的废气经G4干式过滤装置+两级活性炭处理装置处理后，经15m高排气筒排放。集气罩收集效率按90%计算，G4干式过滤装置+两级活性炭处理装置的处理效率约为90%，则收集到的非甲烷总烃量为0.400t/a；未收集到的非甲烷总烃量为0.044t/a，0.22 kg/h，在车间无组织排放。经过G4干式过滤装置+两级活性炭处理装置后的有组织非甲烷总烃排放量为0.04t/a，排放速率为0.2kg/h。 （5）抛光粉尘 项目不锈钢厕具抛光工序产生的抛光粉尘，采用移动式抛光除尘净化器进行净化处理，未被收集部分在车间内无组织排放。项目抛光粉尘经移动式抛光除尘净化器处理后，在厂房内无组织排放。参考“第一次全国污染源普查工业污染源产排系数手册”中3411金属结构制造业产排污系数表：工业粉尘产污系数按1.523kg/（t.产品）计算，本项目不锈钢厕具年产量为21.38t，计算可得项目抛光粉尘产生量约为32.56kg/a。移动式抛光除尘净化器收集效率按85%考虑，净化效率按95%计算，则处理粉尘量为26.29kg/a，抛光粉尘的排放量为6.27kg/a，项目抛光工序时间约为200h/a，则排放速率为0.031kg/h。 （6）油烟废气 本项目设有食堂，厨房使用电能。食用油消耗量以20g/人.d计，经估算，食堂用餐人数100人次/ d，则本项目食用油消耗量0.60t/a。炒菜时油烟挥发以用油量的8%计，则油烟产生量为0.048t/a。 企业食堂设油烟净化装置，食堂按每天运行4小时，油烟净化器风机设计风量为8000m3/h。产生的废气要求经油烟净化装置处理后通过排烟道引至屋顶排放，去除效率按65%计，则本项目油烟废气排放量为0.0168 t/a，排放速率为0.014kg/h，排放浓度为1.75 mg/m3，排放浓度低于2mg/m3，该项目油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度限值要求。 2、废水 本项目无生产废水排放，废水为员工生活污水和餐饮废水。生活污水产生量为8m3/d，约为2400m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS。 依据典型生活污水水质类比，并结合本项目特点，确定本项目污染物产生浓度。废水产生情况见表17。 表17 项目生活污水产生情况一览表 污染因子 产、排情况; 生活污水. COD; SS; 氨氮; BOD5. 产生 情况; 产生浓度(mg/L); 350; 220; 40; 160. 产生量（t/a）; 0.84; 0.528; 0.096; 0.384. 污水产生量（m3/a）; 2400. 项目餐饮废水经油水分离器处理后同生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，待市政管网接通后及时对接（待大西安（咸阳）文体功能区污水处理厂及收水管网建成接通后，生活污水排入污水处理厂进一步处理）。 3、噪声 本项目运营期噪声源主要为切割机、钻床、发电机、焊机、滚圆机等产生的设备噪声，其噪声源强为80-90dB（A），针对不同的噪声特性，通过采取基础减振、厂房隔声后等治理措施后，噪声值可降低15~20dB（A）左右，项目噪声源、源强、治理措施及治理效果见表18。 表18 主要设备噪声源强一览表 单位：dB(A) 序号; 主要噪声源; 源强; 台/套数; 拟采取的措施; 采取的措施后的声级. 1; 开式双柱可倾压力机; 85; 2; 厂房隔声、基础减振; 60. 2; 摇臂钻床; 85; 1; 厂房隔声、基础减振; 60. 3; 台钻床; 85; 1; 厂房隔声、基础减振; 60. 4; 切割机; 85; 3; 厂房隔声、基础减振; 65. 5; 手持式抛光机; 80; 3; 厂房隔声; 60. 6; 液压式剪板机; 80; 1; 厂房隔声、基础减振; 60. 7; 液压板材折弯机; 80; 1; 厂房隔声、基础减振; 75. 8; 三轴滚圆机; 80; 1; 厂房隔声、基础减振; 65. 8; 液压弯管机; 80; 2; 厂房隔声、基础减振; 75. 9; 发电机; 90; 1; 厂房隔声、基础减振; 75. 10; 博士电锤; 90; 1; 厂房隔声; 75. 11; 焊机; 90; 2; 厂房隔声; 70. 4、固体废弃物 项目产生的固废主要为一般固废、危险固废、食堂废油脂、生活垃圾。 一般工业固体废物主要废边角料、切割、抛光除尘器收集粉尘、焊渣、木屑、布袋收尘器收尘；危险废物主要有废胶管，废机油，废润滑油，废机油桶、废润滑油桶，废含油抹布、手套。 （1）一般工业固体废物 ①废边角料 金属边角料的产生量按原材料的10%计算，产生量约为22.7t/a，定期外售废品回收站。 ②切割、抛光除尘器收集粉尘 根据计算，本项目切割、抛光除尘器收集的粉尘量为0.249t/a。收集后定期外售。 ③焊渣 项目焊丝使用量为1t/a，废焊丝产生量为焊丝使用量的0.5%，废焊丝产生量约为0.05t/a。贮存于一般固废暂存间，定期外售。 ④木屑 项目木工板锯切过程产生的木屑，根据建设单位实际运营经验，木屑产生量为1.5t/a。 ⑤布袋收尘器收尘 根据计算，本项目切割除尘器收集的粉尘量为0.035t/a。收集后定期外售。 （2）危险废物 ①废胶管 项目免钉胶或硅酮胶使用完后的废胶管，年产生量为0.5t/a。 ②废机油、废润滑油、废液压油 项目机加、设备维修产生废机油、废润滑油、废液压油，废机油约0.15t/a、废润滑油约0.01t/a、废液压油0.05t/a。 ③废机油桶、废润滑油桶 项目机加、设备维修使用的机油、润滑油包装桶，产生量为0.03t/a。 ④废铁质油桶 废弃的无法再利用的废液压油桶属于危险废物。废液压油桶封口处于打开状态、静置无滴漏且经打包压块后用于金属冶炼，该利用过程不作为危险废物。但是废抗磨液压油桶在厂区储存、静置过程全部按危险废物进行管理。产生量为0.02t/a。 ⑤含油抹布、手套 机油使用过程中可能有部分跑、冒、滴、漏的油撒在地上，用棉纱擦拭后废弃。生产过程中产生的废含油抹布，年产生总量约0.1t/a。 （3）食堂废油脂 食堂每餐就餐人数约100人次，废油脂产生量约为2t/a，拟委托有废油脂回收资质单位定期回收处置。 （4）生活垃圾 项目职工100人，年工作天数为300天，按人均生活垃圾产生量0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为0.05t/d，15t/a，生活垃圾由垃圾桶暂存，定期由环卫部门统一清运。 本项目固体废物的产生和处理措施见表19。 表19 本项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 废弃物名称; 废物类别; 来源; 产生量 （t/a）; 处置措施. 1; 废边角料; 一般废物; 机加工序; 22.7; 外售废品 回收站. 2; 切割、抛光除尘器收集粉尘; 切割、抛光除尘器; 0.249; 外售. 3; 焊渣; 焊接; 0.05. 4; 木屑; 木工板锯切; 1.5. 5; 布袋收尘器收尘; 布袋收尘器; 0.035. 6; 废胶管; 危险废物HW49（900-041-49）; 机加工序; 0.5; 委托有资质单位处置. 7; 废机油、废润滑油、废液压油; 危险废物HW08（900-214-08）; 机加、设备维修工序; 0.21. 8; 废机油桶、废润滑油桶; 危险废物HW08（900-249-08）; 0.03. 9; 废铁质油桶; 危险废物HW08（900-249-08）; 0.02; 定期外售. 10; 含油抹布、手套; 危险废物HW49（900-041-49）; 0.1; 未分类收集的废弃的含油抹布、手套全过程不按危险废物管理. 11; 食堂废油脂; /; 食堂; 2; 委托有废油脂回收资质单位定期回收处置. 12; 生活垃圾; /; 职工办公; 15; 环卫部门处置.

# 项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 钢材切割 | 颗粒物 | 无组织 | 0.277t/a | 0.053t/a |
|  | 木工板锯切 | 颗粒物 | 无组织 | 0.006t/a | 0.005t/a |
|  | 焊接 | 颗粒物 | 无组织 | 0.035t/a | 0.0067t/a |
|  | 涂胶、固化 | 非甲烷总烃 | 无组织 | 0.044t/a | 0.044t/a |
|  |  |  | 有组织 | 0.400t/a | 0.04t/a |
|  | 抛光 | 颗粒物 | 无组织 | 0.033t/a | 0.006t/a |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 无组织 | 0.048t/a | 0.0168t/a |
| 水污 染物 | 职工生活 | 生活污水 |  | 2400m3/a | 0 |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  | 15t/a | 0 |
|  | 一般固废 | 废边角料 |  | 22.7t/a | 0 |
|  |  | 切割、抛光除尘器收集粉尘 |  | 0.249t/a | 0 |
|  |  | 焊渣 |  | 0.05t/a | 0 |
|  |  | 木屑 |  | 1.5t/a | 0 |
|  |  | 布袋收尘器收尘 |  | 0.035t/a | 0 |
|  | 危险废物 | 废胶管 |  | 0.5t/a | 0 |
|  |  | 废机油、废润滑油、废液压油 |  | 0.21t/a | 0 |
|  |  | 废机油桶、废润滑油桶 |  | 0.03t/a | 0 |
|  |  | 废铁质油桶 |  | 0.02t/a | 0 |
|  |  | 含油抹布、手套 |  | 0.1t/a | 0 |
|  | 食堂废油脂 | 食堂废油脂 |  | 2t/a | 0 |
| 噪 声 | 本项目生产过程产生的噪声主要来源于生产过中较大功率的生产机械设备，主要包括主要包切割机、钻床、发电机等生产设备运行时产生的噪声，噪声值为60~75dB(A)。 |  |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目占用陕西省咸阳市秦都区马庄街道办事处马庄村经三路天山产业孵化园A-31b，不占耕地，不破坏地表植被。项目建设和营运后对生态环境基本无影响。本项目存在绿化，绿化率为10%，能改善生态环境。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、 大气环境影响分析 施工期间，项目区土石方开挖建设过程会破坏地表结构，后续施工阶段的建筑材料砂石装卸、转运、运输均会造成施工区地面扬尘污染环境，其扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切，是一个复杂难于定量的问题。本项目按工期分步实施，主要污染源及其环境影响分析如下。 1、施工扬尘影响分析 ①裸露地面扬尘 本工程施工阶段地基平整、开挖、回填土方会形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上的气溶胶粒子等成为扬尘的天然来源，在进行施工建设时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量以及敏感目标造成影响。 ②粗放施工造成的建筑扬尘 施工场地建筑堆料及运输抛洒等建筑扬尘在施工高峰期不断增多，是造成扬尘污染主要原因之一。施工过程如果环境管理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理、覆盖、洒水灭尘，出入场地运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生建筑扬尘。 施工扬尘粒径较大、沉降快，一般影响范围较小。对于无组织排放施工扬尘，本次环境影响评价采用类比法。表20为某施工场地实测资料。 表20 施工期环境空气中TSP监测结果 监测点位; 上风向; 下风向. 1号点; 2号点; 3号点; 4号点; 5号点. 距尘源距离; 20m; 10m; 50m; 100m; 200m. 浓度值（mg/m3）; 0.244～0.269; 2.176～3.435; 0.856～1.491; 0.416～0.513; 0.250～0.258. 参考标准值; 1.0mg/m3. 注：参考无组织排放监控浓度值。 参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织粉尘监控点TSP浓度标准限值（≤1.0mg/m3），从表20可以看出： a、施工场地及其下风向距离50m范围内，环境空气中TSP超标0.6~3.2倍（为下风向监测值减去上风向监测值与标准值相比结果）； b、施工场地至下风向距离50m~100m内，环境空气中TSP含量是其上风向监测结果的0~1.2倍；100m至下风向距离200m处环境空气中TSP含量趋近于其上风向背景值。 由此可见，施工扬尘环境空气影响主要在下风向距离200m范围内，超标影响在下风向距离100m处。据现场调查，项目下风向200m范围内无敏感保护目标。评价要求在施工时采用围墙施工，同时采取多洒水、覆盖等防尘措施进行防尘，严禁敞开式作业，减少对周围敏感点的影响。 ③道路扬尘 物料运输过程中车辆沿途洒落于道路上的沙、土、灰、渣和建筑垃圾，以及沉积在道路上其它排放源排放的颗粒物，经来往车辆碾压后也会导致粒径较小的颗粒物进入空气，形成二次扬尘。据调查，一般施工场地内部道路往往为临时道路，如不及时采取路面硬化等措施，在施工物料运输过程会造成路面沉积颗粒物反复扬起、沉降，极易造成新的污染。 有关调查资料显示，施工工地扬尘主要产生在运输车辆行驶过程，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表粉尘量如下。 表21 不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 路表粉尘量 车 速; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 1.0(kg/m2). 5（km/h）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/h）; 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/h）; 0.153; 0.258; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25（km/h）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量更大。因此对出入施工场地车辆进行冲洗、限速行驶及保持路面清洁是减少和防止汽车扬尘的有效手段。 为避免建设期扬尘对区域空气环境质量产生影响，评价要求本项目施工单位严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》和《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》、《咸阳市大气污染防治条例》等相关要求，建立扬尘污染防治工作机制，进一步明确治理扬尘污染的责任，加强对建设施工工地扬尘污染的管理与控制，遇有4级以上（含4级）风力时，施工单位必须停止施工。为减轻本项目建筑施工场地扬尘污染，必须严格执行以下措施： ①施工组织设计中，必须制定施工现场扬尘预防治理专项方案，并指定专人负责落实，无专项方案严禁开工。工程项目部必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，未经培训严禁上岗。 ②施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 ③工程开工前，施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，其余场地必须绿化或固化。在对地面开挖、钻孔时，对于干燥土面应适当洒水，使作业面保持一定的湿度；回填土方时，在表面土质干燥时适当洒水，防止回填作业时产生扬尘。 ④工地四周围挡必须齐全，并按有关规定进行设置。施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃。 ⑤运输建筑材料车辆不得超载，运输过程中必须篷布遮盖，并对运输道路路面洒水抑尘，减少对沿路敏感点的影响； ⑥为了减少影响，要求配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗，保证运输车辆不得携带泥土驶出工地；同时，对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施； ⑦及时清理堆放在场地和道路上的弃土、弃渣及抛撒料，要适时洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘对敏感目标的影响； ⑧采取喷水洒水湿法作业，沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放； ⑨严禁从高层建筑物和正在建设的建筑物上向外抛散、倾倒各类废弃物； ⑩对地基开挖产生的弃土弃渣设置临时弃土渣场，并采取防扬尘、防水土流失等措施，场地周边设置截排水沟； ⑪当发布雾霾橙色以上等级预警或环境空气质量连续2天达到严重污染日标准且无改善趋势时，应暂停建筑工地出土、倒土等所有土石方作业； ⑫应加强扬尘污染控制，强化施工工地环境管理，施工周边必须设置围挡，并采取湿法作业方式进行。禁止在现场搅拌混凝土、砂浆，施工现场主要道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的物料堆置必须采取密闭、遮盖、洒水等抑尘措施，减少露天装卸作业，严禁渣土车遗撒。实施“黄土不露天”工程，减少城区裸露地面。 综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但在落实环保措施并加强施工管理的前提下，可有效降低施工扬尘对周围环境以及敏感目标的影响，其影响将随着施工结束而消失。 2、施工机械废气影响分析 （1）废气主要来源 施工建设期间，废气主要来自施工机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等，对周围环境空气造成污染。 （2）车辆尾气环境影响分析 车辆尾气中主要污染物为CO、NOx及HC等，间断运行，工程在加强施工机械、车辆等运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，对环境影响小。 （3）机械废气防治措施 加强对施工车辆的保养，确保施工车辆尾气达到《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）中的第Ⅲ阶段标准限值。 采取以上措施后，施工机械废气对周围敏感点影响较小。 3、建筑装修环境影响分析 对办公区等进行装修时，将会产生一定油漆废气，有害物质主要是稀释剂中挥发的苯系物，对人体健康危害较大，应予以重点控制。 由于装修废气为间断、分散排放，因此装修期间应严格选用环保型油漆，使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T8883-2002）限值要求，避免对室内环境造成污染。 二、施工期水环境影响分析 项目施工期废水主要为建筑施工人员生活污水和施工生产废水。 施工生产废水为建筑养护排水、设备清洗及进出车辆冲洗水等，主要污染物是COD、SS、NH3-N。经设临时沉淀池处理后，全部回用于现场洒水抑尘，不外排，不会对周围环境及地表水环境产生影响。 施工期间根据工期安排，高峰时施工人员及工地管理人员约30人。施工工地每天排放的生活污水量约为1.68m3/d。项目生活污水设临时旱厕，并定期清掏用于农肥。故本项目施工期生活污水不会对周围环境及地表水环境产生影响。 三、施工期声环境影响分析 施工期噪声主要来自的施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械、混凝土搅拌机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 1、施工机械噪声 项目施工期间，主要施工机械设备有挖掘机、装载机、搅拌机等，设备噪声较大，对周边环境有一定影响。 鉴于施工期各阶段有大量设备交互作业，设备在施工场内的位置、使用频率变化较大，很难计算出确切的施工场界噪声；而且施工机械具有声级大、声源强、连续性等特点。因此，根据类比监测和调查结果计算，主要施工机械对周边环境的噪声贡献值见表22所示： 表22 主要阶段施工机械噪声预测结果 单位：dB（A） 声源名称; 源强; 距声源不同距离处的噪声值. 10m; 20m; 30m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 挖掘机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 装载机; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 压路机; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 振捣器; 95; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 59.4; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0; 45.5. 运输车辆; 85; 67.5; 59.0; 55.5; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0; 41.5; 39.0; 35.5. 由上表可见，在单个施工设备作业情况下，施工噪声昼间距声源40 m处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，即昼间65dB（A）。施工噪声夜间距离声源150m可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，即夜间55dB（A）。根据现场踏勘，项目200m范围内无敏感点，故本项目施工对周围环境影响较小。并且，施工期是短期的、暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也随之结束。 2、运输车辆噪声 根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，“在城市市区内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准”（第二十七条）。因此建筑施工期间，必须严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 根据以上分析，项目施工期噪声值较高。为减少施工期噪声对周围人群的影响，应采取如下措施： （1）加强施工现场设备的运行管理，严格执行GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。 （2）按照国家环境噪声污染防治条例的有关规定，严格控制夜间高噪声设备的运行时段（夜间22时~凌晨06时），并采取必要的隔声降噪措施，减轻夜间施工噪声对周围环境的影响。 （3）合理安排施工计划，并与周围居民协调好，以免产生扰民现象，引起居民投诉。 （4）合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点。 （5）尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 （6）钢制模板在使用、拆卸、装卸等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声。 四、施工期固体废物影响分析 项目在施工过程中，将产生大量的固体废物，包括挖方、废弃的建筑材料以及施工人员产生的生活垃圾，本项目场地地形平坦，土石方开挖量较小，其开挖的土石方可全部回填，故本项目无多余的弃土石方。为减少施工期固体废物的影响，应采取以下措施： （1）施工生产建筑垃圾的处理：对钢筋、钢板下脚料可以分类回收，交废品收购站处理，其他建筑垃圾（如混凝土废料、废砖等）集中堆放，及时清运到指定的弃渣堆放场； （2）施工人员生活垃圾的管理：加强对施工期生活垃圾的管理，生活垃圾不得随意丢弃、抛洒，应集中收集后交由垃圾填埋场处理。 五、施工期生态影响分析 施工场地因表土松动、植被破坏，在降雨易产生水土流失。其主要危害表现在：表土流失，破坏土体结构。雨水侵蚀致使土壤流失，土层变薄；养分流失，降低土壤肥力。土壤无论受到何种形式的干扰，首先破坏肥力最高、养分最多、结构最好的表层土壤，土壤有机质含量随着土壤侵蚀程度的加剧而降低；破坏其他生态环境。由暴雨冲刷形成的泥水由于含有高浓度的悬浮物而严重影响纳污水体，或形成淤积，破坏植被。 为防止施工期对地表的扰动而使施工遇雨时造成局部水土流失，环评要求在施工阶段采取以下措施防止水土流失对周边环境造成的影响： （1）项目区周围设置排水沟，防止雨水冲刷泥土造成水土流失； （2）临时占地及时恢复至原貌； （3）施工期应及时对扰动地表进行铺装以控制水土流失状况。 总体而言，本项目施工期较短，施工对项目区环境的影响具有暂时性，随着施工结束，上述环境影响消失。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 （1）Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 （2）评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表23 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 2、污染源参数 正常工况下主要废气污染源排放参数见下表： 表24 正常工况下项目主要废气污染源参数一览表（点源） 排气筒编号; 废气来源; 预测 因子; 排放速率; 烟气流量; 排气筒参数. 几何高度; 出口内径; 废气温度. kg/h; m3/s; m; m; ℃. P1排气筒; 涂胶、固化; 非甲烷总烃; 0.2; 2.22; 15; 0.5; 20. 表25 正常工况下项目主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 污染物; 面源起点坐标/m; 矩形面源; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/kg/h. X; Y; 长度 （m）; 宽度 （m）; 有效高度（m）. 钢材切割; 颗粒物; 0; 0; 52; 49; 5; 900; 正常工况; 0.059. 木工板锯切; 0; 0; 52; 49; 5; 300; 正常工况; 0.02. 焊接; 0; 40; 52; 49; 5; 400; 正常工况; 0.0112. 抛光; 0; 0; 52; 49; 5; 200; 正常工况; 0.031. 涂胶、固化; 非甲烷总烃; 34; 30; 52; 49; 5; 200; 正常工况; 0.22. 注：以项目所在厂区西南角为原点（0，0），以向东为X轴，向北为Y轴建立坐标系。 3、估算模型参数 本项目位于咸阳市秦都区，气象参数选取秦都区气象站近20年统计结果，地表参数等其他参数选择如下所示，估算模型参数见表26。 表26 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 23万. 最高环境温度; 41.2 °C. 最低环境温度; -18.6 °C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/m; /. 海岸线方向/o; /. 4、估算结果 估算结果见表27、28。 表27 估算结果（点源） 下风向距离（m）; 涂胶、固化NMHC. 预测质量浓度(mg/m3); 占标率（%）. 10; 0.00041; 0.02. 25; 0.00069; 0.03. 50; 0.00099; 0.05. 62; 0.00108; 0.05. 75; 0.00100; 0.05. 100; 0.00103; 0.05. 125; 0.00100; 0.05. 150; 0.00092; 0.05. 175; 0.00083; 0.04. 200; 0.00074; 0.04. 225; 0.00067; 0.03. 250; 0.00060; 0.03. 275; 0.00055; 0.03. 300; 0.00050; 0.02. 325; 0.00046; 0.02. 350; 0.00042; 0.02. 375; 0.00039; 0.02. 400; 0.00036; 0.02. 表28 估算结果（面源） 下风向距离（m）; 钢材切割PM10; 木工板锯切TSP. 预测质量浓度(mg/m3); 占标率（%）; 预测质量浓度(mg/m3); 占标率（%）. 10; 0.00639; 1.42; 0.00060; 0.07. 25; 0.00837; 1.86; 0.00079; 0.09. 29; 0.00863; 1.92; 0.00081; 0.09. 50; 0.00794; 1.76; 0.00075; 0.08. 75; 0.00602; 1.34; 0.00057; 0.06. 100; 0.00474; 1.05; 0.00045; 0.05. 125; 0.00384; 0.85; 0.00036; 0.04. 150; 0.00319; 0.71; 0.00030; 0.03. 175; 0.00271; 0.60; 0.00026; 0.03. 200; 0.00234; 0.52; 0.00022; 0.02. 225; 0.00205; 0.45; 0.00019; 0.02. 250; 0.00181; 0.40; 0.00017; 0.02. 275; 0.00162; 0.36; 0.00015; 0.02. 300; 0.00145; 0.32; 0.00014; 0.02. 325; 0.00132; 0.29; 0.00012; 0.01. 350; 0.00120; 0.27; 0.00011; 0.01. 375; 0.00110; 0.25; 0.00010; 0.01. 400; 0.00102; 0.23; 0.00010; 0.01. 下风向距离（m）; 焊接PM10; 涂胶、固化NMHC. 预测质量浓度(mg/m3); 占标率（%）; 预测质量浓度(mg/m3); 占标率（%）. 10; 0.00081; 0.18; 0.00533; 0.27. 25; 0.00106; 0.24; 0.00699; 0.35. 29; 0.00109; 0.24; 0.00722; 0.36. 50; 0.00100; 0.22; 0.00671; 0.34. 75; 0.00076; 0.17; 0.00508; 0.25. 100; 0.00060; 0.13; 0.00401; 0.20. 125; 0.00049; 0.11; 0.00326; 0.16. 150; 0.00040; 0.09; 0.00272; 0.14. 175; 0.00034; 0.08; 0.00232; 0.12. 200; 0.00030; 0.07; 0.00200; 0.10. 225; 0.00026; 0.06; 0.00175; 0.09. 250; 0.00023; 0.05; 0.00155; 0.08. 275; 0.00020; 0.05; 0.00139; 0.07. 300; 0.00018; 0.04; 0.00125; 0.06. 325; 0.00017; 0.04; 0.00113; 0.06. 350; 0.00015; 0.03; 0.00103; 0.05. 375; 0.00014; 0.03; 0.00095; 0.05. 400; 0.00013; 0.03; 0.00088; 0.04. 下风向距离（m）; 抛光PM10. 预测质量浓度(mg/m3); 占标率（%）. 10; 0.00076; 0.17. 25; 0.00099; 0.22. 29; 0.00103; 0.23. 50; 0.00094; 0.21. 75; 0.00072; 0.16. 100; 0.00056; 0.13. 125; 0.00046; 0.10. 150; 0.00038; 0.08. 175; 0.00032; 0.07. 200; 0.00028; 0.06. 225; 0.00024; 0.05. 250; 0.00022; 0.05. 275; 0.00019; 0.04. 300; 0.00017; 0.04. 325; 0.00016; 0.03. 350; 0.00014; 0.03. 375; 0.00013; 0.03. 400; 0.00012; 0.03. 综合以上分析，项目有组织非甲烷总烃最大质量浓度出现在下风向62m处，非甲烷总烃最大浓度为0.00108mg/m3，非甲烷总烃排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求。无组织颗粒物和非甲烷总烃最大质量浓度出现在下风向29m处，钢材切割、木工板锯切、焊接、抛光颗粒物和非甲烷总烃最大浓度分别为0.00863mg/m3、0.00081mg/m3、0.00109mg/m3、0.00103mg/m3和0.00722mg/m3，颗粒物和非甲烷总烃排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求。本项目Pmax值为1.92%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价不进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算。评价范围为以项目厂址为中心，边长5km的矩形区域。 综上，本项目大气环境影响可接受，项目各类废气污染物无环境超标点，厂界外无需设置大气环境防护区域。本项目各大气污染物均可达标排放，对周围环境空气的贡献值小，对环境空气质量影响很小。 本项目有组织和无组织污染物排放量核算见表29-30。 表29 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/(μg/m3); 核算排放速率/(kg/h); 核算年排放量/(t/a). 1; P1排气筒; 涂胶、固化; 非甲烷总烃; 38750; 0.31; 0.04. 有组织排放总计. 非甲烷总烃; 0.04. 表30 大气污染物无组织排放量核算表 产污环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 钢材切割; 颗粒物; 移动式切割除尘净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.053. 木工板锯切; 双筒布袋收尘器; 0.006. 焊接; 焊接烟尘净化器; 0.0067. 抛光; 移动式抛光除尘净化器; 0.0063. 涂胶、固化; 非甲烷总烃; G4干式过滤装置+两级活性炭处理装置; 4.0; 0.044. 无组织排放. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.072. 非甲烷总烃; 0.044. 大气环境影响评价自查表见表31。 表31 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 km. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a□. 评价因子; 基本污染物 (SO2、NOX、PM10、PM2.5、O3、CO) 其他污染物 (TSP); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2020）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型□; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km□. 预测因子; 预测因子( ); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100% □; C本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大标率＞10% □. 二类区; C本项目最大占标率≤30% □; C本项目最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（）h; C非正常占标率≤100% □; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（颗粒物、非甲烷总烃）; 有组织废气监测 无组织废气监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（）; 监测点位数（）; 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受 □. 大气环境 防护距离; 距（）厂界最远（）m. 污染源年排放量; SO2:（0）t/a; NOx:（0）t/a; 颗粒物:（0）t/a; VOCs:（0.04）t/a. 注：”□” 为勾选项，填”√” ；”（）” 为内容填写项. 二、地表水环境影响分析 1、地表水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）有关规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。 本项目为水污染型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。 表32 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; -. 本项目废水主要为生活污水，产生量为8m3/d，约为2400m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS。 生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，待市政管网接通后及时对接（待大西安（咸阳）文体功能区污水处理厂及收水管网建成接通后，生活污水排入污水处理厂进一步处理）。 依据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则——地表水环境》，本项目废水经过化粪池预处理后接管污水处理厂，属于间接排放，因此该项目水环境影响评价等级应为三级B。 废水类别、污染物及污染治理设施信息表和废水间接排放口基本情况表见表33和表34。 表33 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 咸阳市大西安（咸阳）文化体育功能区污水处理厂; 间歇排放，排放期间流量不稳定; TW001; 化粪池; /; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表34 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 108.623995°; 34.435794°; 0.24; 咸阳市大西安（咸阳）文化体育功能区污水处理厂; 间歇排放，排放期间流量不稳定; /; 咸阳市大西安（咸阳）文化体育功能区污水处理厂; COD、BOD5、SS、 氨氮; COD：50 BOD5：10 SS：10 氨氮：8. 3、地表水环境影响评价自查表 表35 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响类；水文要素影响型□；. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水温要素影响型. 直接排放□；间接排放□；其他; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ； pH 值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水温要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □； 其 他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用情况; 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （）; 监测断面或点位个数（）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □. 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占 用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季□ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 、 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD、氨氮）; （/）; （/）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测; 手动□；自动 □；无监测. 监测点位; （/）; （/）. 监测因子; （/）; （/）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受 ；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 三、噪声环境影响分析 本项目噪声源主要有切割机、钻床、发电机等噪声，噪声在80~90dB（A）之间。产噪设备均置于厂房内，属于室内声源。 1、预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.1-2009）中推荐模式进行预测，具体模式如下： （1）室外声源 ①计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中：—点声源在预测点产生的倍频带声压级； —参考位置处的倍频带声压级； —预测点距声源的距离，m； —参考位置距声源的距离，m； —各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量）。 ②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级。 （2）室内声源 ①某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； ——某个声源的倍频带声功率级； ——室内某个声源与靠近围护结构处的距离； Q——指向性因子； ——房间常数，； S——厂房内壁面总面积； ——内壁面的平均吸收系数，r较小时，以直达声为主，r较大时以混响声为主； ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的升汞率级： 式中：S——透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 （3）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为，则预测点的总等效声级为： 式中：T——计算等效声级的时间; N——室外声源个数； M——室内声源个数。 2、预测结果 根据本项目主要噪声源分布情况，项目营运期昼间厂界噪声预测结果见表36。 表36 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位置; 贡献值; 标准值. 昼间. 厂界; 1＃(东); 51.8; 65. 2＃(南); 53.9. 3＃(西); 53.7. 4＃(北); 52.8. 本项目昼间生产，夜间不生产，根据厂界噪声预测结果可知，本项目各场界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)中3类标准。且项目200m范围内无敏感目标，因此本项目运行不会对周围声环境不会产生明显影响。 四、固体废物影响分析 1、生活垃圾 本项目员工生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运处理。 2、一般固废 项目一般固废为废边角料、切割、抛光除尘器收集粉尘、焊渣、木屑、布袋收尘器收尘。贮存于一般废物暂存间，定期外售。 3、危险废物 根据《国家危险废物名录》，本项目产生的废胶管，废机油，废润滑油，废机油桶、废润滑油桶，废含油抹布、手套均属于危险废物。 本项目危险废物合计产生量为0.86t/a。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB-18597-2001）及其修改单要求，项目拟建设1个危废暂存间，所有产生的危险废物分类收集、全部在危废暂存间分类暂存，定期委托有资质单位处置。 （1）危险废物贮存场所（设施） 项目建设一座危险废物贮存间，并应按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关技术要求设置，具体如下： ①危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 ②危险废物贮存设施已配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ③地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ④危险废物暂存点必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。设施底部必须高于地下水最高水位。 ⑤危险废物暂存点应设计堵截泄露的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑥危险废物暂存点基础必须防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ⑦危险废物暂存点的衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑧危险废物暂存点要防风、防雨、防晒，并设立明显废物识别标志。 ⑨不相容的废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 ⑩危险废物暂存点要有隔离设施或其它防护栅栏。 （2）危险废物环境管理 项目应根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物污染环境防治的特别规定，对其收集、贮存、运输和处置作好妥善处理。应配合环境保护主管部门，对受委托处置单位的转移和处置进行全过程跟踪，并按国家和省有关规定办理转移审批手续，严格执行危险废物转移联单制度。 ①收集、贮存、运输和处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志，并按照国家有关规定进行申报登记、处置。 ②收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行；禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。 ③应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施，并向所在地县级以上人民政府环境保护行政主管部门报告。 （3）运输过程的环境影响分析 本项目危险废物运输由建设单位委托有资质的单位进行运输，建设单位应配合运输单位员工进行危险废物中转作业，中转装卸及运输过程应遵守如下技术要求： ①装卸危险废物的工作人员应熟悉危险废物的属性，并配备适当的个人防护装备。 ②装卸区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 ③危险废物装卸区应设置必要的隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐等必要的应急设施。 采取以上处置措施后，本项目固废均实现无害化处理或处置，对周围环境影响较小。 4、食堂废油脂 本项目食堂产生的废油脂收集后，委托有废油脂回收资质单位定期回收处置。 五、地下水环境影响评价 对照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“I金属制品”中的“53、金属制品加工制造”，对应的地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，因此不再对地下水环境影响进行分析。 六、土壤环境影响分析 1、影响识别 （1）项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A.1、土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”，属于III类项目。 （2）土壤环境敏感程度分析 本项目位于咸阳市大西安（咸阳）文化体育功能区天山产业孵化园。项目占地范围外的0.05km范围内均为园区用地，除在建厂房外全为闲置空地，无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院及其他土壤环境敏感目标，因此敏感程度属于不敏感。 2、土壤评价等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响评价等级按照影响类型、占地规模、用地敏感程度等综合确定，本项目属于污染影响类项目，评价工作登记划分见下表。 表37 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展. 本项目用地属于工业用地，占地面积为5020.7平方米，项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感，因此确定本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 七、环境风险分析 1、评价依据 （1）风险调查 本项目主要风险物质为机油和润滑油，其主要存储量见下表38。 表38 项目主要危险物质最大存储量及使用量一览表 名称; 本项目化学品库（t）; 临界量; 危险性. 实际存储量qi（t）; qi/Qi; Qi（t）. 油类物质（机油、润滑油、液压油）; 0.3; 0.00012; 2500; 毒性、易燃性. （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在重量，t； Q1，Q2，…，Q3——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q＜1。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）第4.3节，评价工作等级划分见表39。 表39 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此评价工作等级为简单分析。 2、环境风险防范措施 本项目风险物质主要为机油及润滑油。考虑到本项目机油及润滑油使用量较小，厂内存放量不大，不构成重大危险源。建设单位拟采取以下风险防范及应急措施： ①建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。仓库、生产车间严禁明火。生产车间、公用工程、仓库等场所配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。 ②厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 ③厂区门口拟设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。贮存过程拟在液态危险废物贮存容器下方设置不锈钢托盘，或在危废暂存场所设置地沟等，发生少量泄漏立即将容器内剩余溶液转移，并收集托盘、地沟内泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中。 ④厂区内的雨水管道、事故沟收集系统要严格分开，设置切换阀。 综上分析，在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 3、应急要求 本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）为指导，结合《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》相关规定，制定出本项目初步的环境应急预案，建设单位必须在此基础上制定更为详细的应急预案及演练计划，同时本项目的环境应急预案应与园区环境应急预案相衔接。 本项目应急预案基本内容见表40。 表40 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 基本 情况; 企业（或事业）单位基本概况、环境污染事故危险源基本情况、周边环境状况及环境保护目标调查结果。. 2; 环境风险评价; 企业（或事业）单位存在的危险源及环境风险评价结果，以及可能发生事故的后果和波及范围。. 3; 组织机构和职责; 1.明确应急组织形式，构成单位或人员，并尽可能以结构图的形式表示出来。 2.明确应急救援指挥机构总指挥、副总指挥、各成员单位及相应职责。应急救援指挥机构根据具体情况可设置相应的应急救援工作小组，并明确职责。. 4; 预防 预警; 1.明确本企业（或事业）单位对危险源监测监控的方式、方法，以及采取的预防措施。2.明确事故预警的条件、方式、方法。. 5; 信息报告和通报; 1.明确24小时应急值守电话、事故信息接收和通报程序。确定报警系统及程序；确定现场报警方式，如电话、警报器等；明确相互认可的通告、报警形式和内容；明确应急反应人员向外求援的方式；2.明确事故发生后向上级主管部门和地方人民政府报告事故信息的流程、内容和时限。确定24小时与相关部门的通讯、联络方式；3.明确可能受影响的区域的通报、联络方式，内容及防护措施。. 6; 应急响应和救援措施; 1.针对环境污染事故危害程度、影响范围、企业（或事业）单位内部控制事态的能力以及可以调动的应急资源，将环境污染事故应急行动分为不同的等级。按照分级响应的原则，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展事故应急响应。 2.依据事故分类、分级，附近疾病控制与医疗救治机构的设置和处理能力，制订具有可操作性的处置方案，应包括以下内容： ⑴ 可用的急救资源列表，如急救中心、医院、疾控中心、救护车和急救人员； ⑵ 应急抢救中心、毒物控制中心的列表； ⑶ 抢救药品、医疗器械和消毒、解毒药品等的区域内和区域外的供给情况； ⑷ 根据化学品特性和污染方式，明确伤员的分类； ⑸ 现场救护基本程序，如何建立现场急救站； ⑹ 伤员转运及转运中的救治方案； ⑺ 针对污染物，确定伤员治疗方案； ⑻ 根据伤员的分类，明确不同类型伤员的医院救治机构。. 7; 应急 监测; 企业（或事业）单位应根据在事故时可能产生污染物种类和性质，配置必要的监测设备、器材和环境监测人员。 ⑴ 明确应急监测方案； ⑵ 明确污染物现场、实验室应急监测方法和标准；. ⑶ 明确现场监测与实验室监测所采用的仪器、药剂等； ⑷ 明确可能受影响区域的监测布点和频次； ⑸ 明确根据监测结果对污染物变化趋势进行分析和对污染扩散范围进行预测的方法，适时调整监测方案； ⑹ 明确监测人员的安全防护措施； ⑺ 明确内部、外部应急监测分工； ⑻ 明确应急监测仪器、防护器材、耗材、试剂等日常管理要求。. 8; 现场保护与现场洗消; 明确现场保护、清洁净化等工作需要的设备工具和物资，事故后对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备的清洁净化方法和程序。包括： ⑴ 明确事故现场的保护措施； ⑵ 明确现场净化方式、方法； ⑶ 明确事故现场洗消工作的负责人和专业队伍； ⑷明确洗消后二次污染的防治方案。. 9; 应急 终止; ⑴ 明确应急终止的条件； ⑵ 明确应急终止的程序； ⑶ 明确应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估方案。. 10; 应急终止后的行动; ⑴ 通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除； ⑵ 维护、保养应急仪器设备； ⑶ 应急过程评价； ⑷ 事故原因调查； ⑸ 环境应急总结报告的编制； ⑹ 环境污染事故应急预案修订； ⑺ 事故损失调查与责任认定。. 11; 善后 处置; 受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对环境污染事故中长期环境影响进行评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。. 12; 应急培训和演习; 1.依据对企业（或事业）单位员工能力的评估结果和周边工厂企业、社区和村落人员素质分析结果，制定培训计划，应明确以下内容： ⑴ 应急救援人员的专业培训内容和方法； ⑵ 本单位员工环境应急基本知识培训的内容和方法； ⑶ 应急指挥人员、运输司机、监测人员等特别培训内容和方法； ⑷ 外部公众环境应急基本知识的宣传和培训的内容和方法； ⑸ 应急培训内容、方式、考核、记录表。 2.应明确企业（或事业）单位环境污染应急预案的演习和训练的内容、范围、频次等。 ⑴ 演习准备； ⑵ 演习方式、范围与频次； ⑶ 演习实施过程纪录； ⑷ 应急演习的评价、总结与追踪。. 13; 奖惩; 明确事故应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。. 14; 保障 措施; ⑴ 明确与应急工作相关联的单位或人员的通信联系方式和方法，并提供备用方案。建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。 ⑵ 明确各类应急响应的人力资源，包括专业应急队伍、兼职应急队伍的组织与保障方案。 ⑶ 明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容。 ⑷ 明确应急专项经费来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时应急经费的及时到位。 ⑸ 根据本单位应急工作需求而确定的其他相关保障措施（如：技术保障、交通运输保障、治安保障、医疗保障、后勤保障等）。. 15; 预案实施和生效的时间; 要列出预案实施和生效的具体时间。. 16; 附件; ⑴ 环境风险评价文件； ⑵ 危险废物登记文件； ⑶ 内部应急人员的职责、姓名、电话清单； ⑷ 外部（政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等）联系单位、人员、电话； ⑸ 单位所处位置图、区域位置及周围环境保护目标分布、位置关系图； ⑹ 单位重大危险源（生产及储存装置等）分布位置图； ⑺ 应急设施（备）布置图； ⑻ 本单位及周边区域人员撤离路线； ⑼ 危险物质运输（输送）路线及环境保护目标位置图； ⑽ 企业（或事业）单位雨水和污水收集、排放管网图； ⑾ 各种制度、程序、方案等； ⑿ 其他。. 综上，在做好上述风险防范措施后，项目的环境风险是可控的。本项目环境风险简单分析内容见表401 表41 环境风险简单分析内容 建设项目名称; 环卫、环保设备加工生产建设项目. 建设地点; (陕西)省; (咸阳)市; (大西安（咸阳）文化体育功能)区; (/)县; 马庄街道办事处马庄村经三路天山产业孵化园. 地理坐标; 经度; E108.62388820°; 纬度; N34.43591747°. 主要危险物质及分布; 机油、润滑油、液压油，存放在库房. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; 火灾、爆炸产生的大气环境影响，以及伴生的地表水、地下水以及土壤环境影响. 风险防范措施要求; 在储存处张贴明显标识，禁止吸烟和使用明火；配备消防、防护器材设施及安全消防人员；并加强安全管理，正确操作；. 八、环境管理与监测计划 为加强项目的环境管理，加大环境监测的力度，必须严格控制污染物的排放总量，执行建设项目“三同时”制度。为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好的监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定本项目环境管理和环境监测计划。 1、环境管理计划 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入经营管理，对于减少项目污染物排放，促进能源资源的合理利用与回收，对提高经济效益和环境效益有着重要意义。 （1）管理体制与机构 为了保证环境管理工作的有效性，本项目设专人负责施工期及营运期环境保护工作，将本项目纳入现有环保管理。环境监测委托具有资质单位进行监测，监控废气、噪声排放情况及环保设施的运转状况。 （2）管理职责 ①贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本项目实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 ②建立污染源档案，定期委托监测单位对厂界废气、噪声进行监测，掌握各污染源污染物排放动态，以便为环境管理与污染防治提供科学依据。 ③制订切实可行的控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行检查。 ④组织和管理污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，做到各项污染物达标排放。 ⑤定期进行人员环保知识和技术培训工作。 ⑥做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 2、环境监测计划 环境监测目的是为全面、及时掌握本项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。 本项目的环境监测主要为运营期环境监测，监测工作应按照国家和地方环保的要求，委托当地环境监测部门定期进行环境监测。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中规定，委托有资质单位对污染物进行监测，监测计划见表42。 表42 环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点 位置; 监测频率; 控制指标. 废气; 无组织 颗粒物、非甲烷总烃; 厂界上风向1个，下风向3个; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）无组织限值. 有组织颗粒物、非甲烷总烃; 排气筒P1、 排气筒P2; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2中二级标准限值. 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 废水总排口; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准. 厂界 噪声; Leq(A); 厂界四周; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 九、染物排放清单 本项目污染物排放清单见下表。 表43 污染物排放清单 污染物 类别; 污染源; 污染物; 排放浓度; 排放量. 废气; 钢材切割; 颗粒物; 无组织; /; 0.053t/a. 木工板锯切; 颗粒物; 无组织; /; 0.005t/a. 有组织; /; 0.006t/a. 焊接; 颗粒物; 无组织; /; 0.0067t/a. 涂胶、固化; 非甲烷总烃; 无组织; /; 0.044t/a. 有组织; /; 0.04t/a. 抛光; 颗粒物; 无组织; /; 0.0063t/a. 食堂; 食堂油烟; 无组织; /; 0.0168t/a. 废水; 生活污水; SS; 220mg/L; 0. COD; 350mg/L; 0. BOD5; 160mg/L; 0. 氨氮; 40mg/L; 0. # 噪声; # 设备噪声; 噪声; 昼间≤65dB(A)，夜间不运行. 固体废 弃物; 生产车间; 废边角料; /; 0. 切割除尘器收集粉尘; /; 0. 焊渣; /; 0. 木屑; /; 0. 布袋收尘器收尘; /; 0. 废胶管; /; 0. 废机油、废润滑油、废机油、废润滑油; /; 0. 废机油桶、废润滑油桶; /; 0. 含油抹布、手套; /; 0. 员工生活; 生活垃圾; /; 0. 食堂; 食堂废油脂; /; 0. 十、环保投资 本项目总投资3800万元，环保总投资30万元，占总投资的0.79%，环保投资一览表见表44。 表44 环保投资估算一览表 单位：万元 类别; 污染源; 环保措施; 数量; 环保投资（万元）. 废气; 钢材切割; 移动式切割除尘净化器; 3台; 1.5. 木工板锯切; 集气罩+双筒布袋收尘器; 1台; 8.0. 焊接; 焊接烟尘净化器; 2台; 1.0. 涂胶、固化; 集气罩+ G4干式过滤装置+两级活性炭处理装置+15m高排气筒; 1台; 10.0. 抛光; 移动式抛光除尘净化器; 1台; 0.5. 食堂; 油烟净化器; 1台; 0.5. 废水; 生活污水; 化粪池; 1座; 1.0. 餐饮污水; 油水分离器; 1台; 1.0. 噪声; 设备运行噪声; 低噪声设备、减振、隔声; /; 1.0. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.5. 食堂废油脂; 油脂桶若干，委托有废油脂处理资质的单位处置; 若干; 0.5. 一般固废; 一般固废暂存间; 1间; 1.5. 危险废物; 设危废暂存间，交有资质单位处置; 1间; 1.0. 环境管理和监测; /; 1.0. 绿化; /; 1.0. 合计; /; 30.0. 十一、竣工环境保护验收清单 根据中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。并且新修改的《建设项目环境保护管理条例》，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 表45 本项目工程环保设施验收清单（建议） 污染物 类 型; 治理项目; 污染防治设施; 标 准. 废气; 钢材切割; 3台移动式切割除尘净化器; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值. 木工板锯切; 集气罩+双筒布袋收尘器. 焊接; 2台焊接烟尘净化器. 涂胶、固化; 集气罩+ G4干式过滤装置+两级活性炭处理装置+15m高排气筒. 抛光; 1台移动式抛光除尘净化器. 食堂; 油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准要求. 废水; 生活污水; 化粪池; 不外排. 餐饮污水; 油水分离器. 噪声; 设备噪声; 隔声、基础减振; 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准. 固废; 一般固废; 一般固废暂存间，集中收集后外售; 处理处置率100%。. 危险废物; 设危废暂存间，交有资质单位处置。其中废抗磨液压油桶封口处于打开状态、静置无滴漏且经打包压块后用于金属冶炼；未分类收集的废弃的含油废手套、抹布全过程不按危险废物管理。. 食堂废油脂; 油脂桶若干，委托有废油脂处理资质的单位处置. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶. 环境 管理; 1、综合利用，减少三废排放； 2、建立健全环保管理制度和管理措施； 3、对环保设备定期检查、保养和维护，确保其正常运行； 4、宣传环保法律、法规和政策，严格执行环保法规和标准； 5、组织企业环保专业技术培训，提高员工专业水平； 6、提高企业职工的环保意识。.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 钢材切割 | 颗粒物 | 3台移动式切割除尘净化器 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准限值 |
|  | 木工板锯切 |  | 集气罩+双筒布袋收尘器 |  |
|  | 焊接 |  | 2台焊接烟尘净化器 |  |
|  | 抛光 |  | 1台移动式抛光除尘净化器 |  |
|  | 涂胶、固化 | 非甲烷总烃 | 集气罩+ G4干式过滤装置+两级活性炭处理装置+15m高排气筒 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度限值要求 |
| 水 污 染 物 | 职工 生活 | 生活污水 | 化粪池 | 生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，待市政管网接通后及时对接（待大西安（咸阳）文体功能区污水处理厂及收水管网建成接通后，生活污水排入污水处理厂进一步处理） |
|  | 食堂 | 餐饮污水 | 油水分离器 |  |
| 固 体 废 物 | 一般固体废物 | 废边角料 | 一般固废暂存间，集中收集后外售 | 处置率100% |
|  |  | 切割、抛光除尘器收集粉尘 |  |  |
|  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  | 木屑 |  |  |
|  |  | 布袋收尘器收尘 |  |  |
|  | 危险废物 | 废胶管 | 危险废物暂存柜，定期交有资质单位处理。废抗磨液压油桶封口处于打开状态、静置无滴漏且经打包压块后用于金属冶炼；未分类收集的废弃的含油废手套、抹布全过程不按危险废物管理。 |  |
|  |  | 废机油、废润滑油、废液压油 |  |  |
|  |  | 废机油桶、废润滑油桶 |  |  |
|  |  | 废铁质油桶 |  |  |
|  |  | 含油抹布、手套 |  |  |
|  | 生活垃圾 | / | 生活垃圾桶 |  |
|  | 食堂 | 食堂废油脂 | 油脂桶若干，委托有废油脂处理资质的单位处置 |  |
| 噪 声 | 通过对采取基础减振、隔声措施，在厂界处可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 |  |  |  |
| 其 他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目所在区域属于工业建成区，项目营运期产生的污染物采取有效的污染防治措施后，各项污染物能够做到达标排放，不会对周围生态产生明显影响。 |  |  |  |  |

# 结论建议

| 一、结论 1、项目概况 项目选址位于陕西省咸阳市大西安（咸阳）文化体育功能区天山产业孵化园内，项目占地5020.7平方米，总建筑面积3490m2，主要建设1栋1F钢结构生产厂房，1栋3F办公楼，其中生产厂房占地面积2800m2，办公楼占地面积230m2，同时建设相关配套辅助设施及相应的道路硬化及绿化等。项目建成后年生产200座移动厕所、1.5万套不锈钢厕具。 2、项目产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和鼓励类，视为允许类，符合国家产业政策。本项目不在国家发改委、商务部《市场准入负面清单》（2020年版）和《陕西省限制投资类产业指导》（陕发改产业﹝2007﹞97号）内，符合国家现行的有关产业政策。同时，本项目于2020年10月取得了大西安（咸阳）文化体育功能区经济发展与招商服务局关于本项目的备案确认书（项目代码：2020-610462-35-03-065413），项目符合地方有关规定。 3、环境质量现状 项目所在区域PM10、PM2.5、O3年均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准，根据《环境空气质量评价技术规范（试行）HJ663-2013》判定项目所在区域为不达标区域。项目地和师村TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。项目地和师村非甲烷总烃1小时平均值满足《大气污染物综合排放标准详解》中2mg/m3标准要求。 项目所在厂区各厂界昼、夜噪声监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）3类标准要求。 4、环境影响分析 （1）废气 本项目产生的废气主要为钢材切割粉尘、木工板锯切粉尘、焊接烟尘、涂胶、固化废气、抛光粉尘和食堂油烟废气。 根据估算结果，项目有组织非甲烷总烃最大质量浓度出现在下风向62m处，非甲烷总烃最大浓度为0.00108mg/m3，非甲烷总烃排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准要求。无组织颗粒物和非甲烷总烃最大质量浓度出现在下风向29m处，钢材切割、木工板锯切、焊接、抛光颗粒物和非甲烷总烃最大浓度分别为0.00863mg/m3、0.00081mg/m3、0.00109mg/m3、0.00103mg/m3和0.00722mg/m3，颗粒物和非甲烷总烃排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求。本项目Pmax值为1.92%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 食堂油烟经油烟净化装置处理后通过排烟道引至屋顶排放，去除效率按65%计，则本项目油烟废气排放量为0.0168 t/a，排放速率为0.014kg/h，排放浓度为1.75 mg/m3，排放浓度低于2mg/m3，该项目油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度限值要求，对环境影响很小。 （2）废水 本项目无生产废水排放；餐饮废水经油水分离器处理后同生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏，待市政管网接通后及时对接（待大西安（咸阳）文体功能区污水处理厂及收水管网建成接通后，生活污水排入污水处理厂进一步处理）。 （3）噪声 本项目噪声源主要有切割机、钻床、发电机等噪声，噪声在80~90dB（A）之间。经过合理布置噪声源， 使用低噪声设备，对高噪声设备采取基础减振，加强车间隔音，工程设备经噪声处理后对外环境影响不大。厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固体废物 本项目生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运处理。食堂废油脂委托有废油脂回收资质单位定期回收处置。项目一般固废主要为废边角料、切割、抛光除尘器收集粉尘、焊渣、木屑、布袋收尘器收尘，集中收集后外售。项目产生的危险废物集中收集，分类贮存于危废暂存间，交有资质单位处置。其中废抗磨液压油桶封口处于打开状态、静置无滴漏且经打包压块后用于金属冶炼；未分类收集的废弃的含油废手套、抹布全过程不按危险废物管理。可见本项目固体废物能做到100%处置，对外环境影响较小。 5、总结论 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策；建设单位在严格落实本评价提出的环保措施，履行环保“三同时”手续，加强运营过程中污染防治措施的情况下，污染物可达标排放。从满足环境质量目标的角度考虑，项目建设是可行的。 二、要求与建议 1、要求 （1）按照设计及环评要求认真落实各项污染防治措施，认真执行环保设施与主体工程“三同时”制度，工程建成后，经验收合格后，方可正式运行； （2）要求建设单位落实本环评提出的环保措施，确保项目废气达标排放。 2、建议 （1）接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 （2）项目运营期间，应加强设备的日常维护工作，保证其正常安全运行。 |
| --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环保行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |